ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

20.07.2004  № 601

(у редакції наказу Міністерства освіти

і науки України

__________№ ________)

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальні приміщення закладів загальної середньої освіти

І. Загальні положення

1.  Це Положення визначає порядок організації, класифікацію, загальні та особливі вимоги до класних кімнат (класів), навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, студій, спортивних залів (кабінетів фізичної культури та спорту), лаборантських кімнат, ресурсних кімнат, кабінетів з питань безпеки (класів безпеки) та інших приміщень закладу загальної середньої освіти (далі – заклад освіти), що використовуються для організації освітнього процесу, їх оснащення та документального супроводу.

2.  Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» з урахуванням вимог державних стандартів повної загальної середньої освіти.

3.  Це Положення застосовується до навчальних приміщень, що облаштовуються та функціонують у закладах освіти незалежно від форми власності та підпорядкування.

4. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими 
нормативно-правовими актами у сфері освіти.

ІІ. Класифікація навчальних приміщень

5.  У закладах освіти відповідно до освітньої програми, профілю та наповнюваності закладу можуть створюватися такі основні типи навчальних приміщень як:

навчальні кабінети;

лабораторії;

STEM-лабораторії;

майстерні;

кабінети технологій;

студії;

кабінети інформатики та інформаційних технологій;

спортивні зали (кабінети фізичної культури та спорту);

лаборантські кімнати;

ресурсні кімнати;

кабінети з питань безпеки (класи безпеки).

Заклад освіти в межах організаційної та академічної автономії має право самостійно визначати індивідуальні найменування навчальних приміщень та кабінетів (зокрема,  «Освітній хаб», «Мовний центр» тощо), що відображається у внутрішніх документах закладу.

6. Визначення типів навчальних приміщень, зазначених у пункті 5 цього Положення:

навчальний кабінет – навчальне приміщення, оснащене засобами навчання (в тому числі цифровими), шкільним обладнанням, необхідними для реалізації відповідної освітньої програми;

лабораторія – навчальне приміщення, спеціально облаштоване для організації експериментальної, дослідницької та практичної діяльності здобувачів освіти відповідно до навчальних програм з предметів природничої освітньої галузі (фізика, хімія, біологія);

STEM-лабораторія – навчальне або інше приміщення, оснащене засобами навчання та обладнанням для забезпечення навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, конструкторської, винахідницької та пошукової діяльності здобувачів освіти з використанням STEM-технологій;

комбінована лабораторія (з декількох споріднених предметів) — навчальне приміщення, інтегрований простір або STEM-лабораторія, що забезпечені комплексом навчально-методичних матеріалів, цифрового та матеріально-технічного обладнання для одночасного або почергового викладання декількох споріднених предметів (курсів) природничого чи іншого спрямування (зокрема, хіміко-біологічного, фізико-технологічного тощо) та проведення практичних, лабораторних чи дослідницьких робіт;

майстерня – навчальне приміщення, спеціально обладнане для реалізації змісту технологічної освітньої галузі, що забезпечує організацію практичної діяльності здобувачів освіти з проєктування, моделювання, виготовлення виробів та застосування технологій обробки матеріалів (деревини, металу, текстилю тощо), кулінарії, електромонтажних і конструкторських робіт;

кабінет технологій – навчальне приміщення, призначене для проведення навчальних занять з технологічної освітньої галузі, у якому здобувачі освіти набувають практичних умінь і навичок у сфері проєктної, технічної та творчої діяльності;

студія – навчальне або інше приміщення, оснащене відповідними засобами навчання для забезпечення практичної художньої, музичної, театральної, хореографічної, медіа та іншої творчої діяльності здобувачів освіти з метою розвитку їх креативності;

кабінет інформатики та інформаційних технологій – спеціалізований навчальний кабінет, призначений для реалізації змісту інформатичної освітньої галузі, формування цифрової грамотності, вивчення алгоритмізації та комп’ютерних технологій;

спортивна зала (кабінет фізичної культури та спорту) – навчальне приміщення (комплекс приміщень, включаючи роздягальні, снарядні та душові) призначене для реалізації фізкультурної освітньої галузі, проведення уроків із фізичної культури, фізкультурно-оздоровчих та секційних занять;

ресурсна кімната – спеціально облаштоване приміщення для проведення психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових занять та гармонізації психоемоційного стану учнів з особливими освітніми потребами;

кабінет з питань безпеки (клас безпеки) – спеціалізоване навчальне приміщення, призначене для формування в учнів навичок цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, домедичної допомоги та поводження в надзвичайних ситуаціях;

лаборантська кімната – суміжне з кабінетом (лабораторією) приміщення, призначене для зберігання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів, підготовки демонстраційних дослідів та практичних робіт.

7.  Типи навчальних приміщень створюються з урахуванням профілю закладу освіти, кількості класів та здобувачів освіти.

ІІІ. Загальні вимоги до навчальних приміщень

8. Вимоги безпеки, параметри мікроклімату, вентиляції, освітленості, а також нормативи площ під час проєктування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту навчальних приміщень забезпечуються відповідно до Державних будівельних норм «Будинки і споруди. Заклади освіти» (ДБН В.2.2-3:2018) у редакції зі Зміною № 2 (далі – ДБН В.2.2-3:2018).

9. У кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії забезпечується дотримання вимог безпеки відповідно до Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 16 липня 2012 року № 992, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за № 1332/21644.

10. Навчальні приміщення повинні відповідати вимогам пожежної безпеки, встановленим Правилами пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 серпня 2016 року № 974, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 року за №1229/29359, та Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 (зі змінами), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (далі – Правила пожежної безпеки).

11. У навчальних приміщеннях забезпечується дотримання вимог з охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року 
№ 15 (НПАОП 0.00-4.12-05) та Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26 грудня 2017 року № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 року за № 100/31552.

12.  Санітарно-гігієнічні вимоги, нормативи площ, параметри мікроклімату, освітленості та вентиляції навчальних приміщень повинні відповідати Санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394 (далі – Санітарний регламент).

13.  Навчальні приміщення закладів освіти повинні бути доступними для маломобільних груп населення відповідно до Державних будівельних норм «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (ДБН В.2.2-40:2018) у редакції зі Зміною № 3.

14. У кожному навчальному приміщенні розміщуються:

1) засоби навчання та обладнання відповідно до типових переліків, затверджених в установленому законодавством порядку та необхідні для реалізації освітньої програми закладу освіти;

2) класна (аудиторна) дошка або інтерактивна панель;

3) шкільні меблі, що відповідають вимогам Санітарного регламенту та національних стандартів України ДСТУ EN 1729-1:2022 і ДСТУ EN 1729-2:2022;

4) первинні засоби пожежогасіння;

5) план евакуації та покажчики напрямку руху (знаки навігації) до захисних споруд цивільного захисту або найпростіших укриттів.

15. Навчальні приміщення укомплектовуються аптечками домедичної допомоги, склад яких наведено у додатку 1 до цього Положення, відповідно до нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України.

В обов'язковому порядку аптечки домедичної допомоги розміщуються в таких навчальних приміщеннях:

спортивних залах (кабінетах фізичної культури та спорту);

кабінетах (лабораторіях) фізики, хімії, біології;

навчальних майстернях, STEM-лабораторіях та кабінетах технологій;

приміщеннях, в яких викладається предмет «Захист України».

Склад аптечки (укладки) для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти визначається згідно з окремими нормативно-правовими актами МОЗ України.

В інших навчальних приміщеннях розміщення аптечок домедичної допомоги здійснюється за рішенням керівника закладу.

16. У навчальних приміщеннях природничої, інформатичної, технологічної, фізкультурної освітніх галузей та кабінетах з питань безпеки (класах безпеки) на видному місці розміщуються інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Також у цих приміщеннях обов'язково ведуться журнали реєстрації інструктажів: для працівників — за формою згідно з наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (у паперовій формі або як електронний документ із накладанням КЕП відповідно до наказу Мінекономіки від 28.10.2021 № 839-21), а для здобувачів освіти — у паперовій формі з особистим підписом учнів віком від 14 років згідно з наказом МОН від 26.12.2017 № 1669, або шляхом фіксації первинного інструктажу перед практичними чи лабораторними роботами безпосередньо у класному журналі у графі «Зміст уроку».

17. Допуск здобувачів освіти до практичних і лабораторних робіт, занять у майстернях і спортивних залах (кабінетах фізичної культури та спорту)  здійснюється виключно після проведення відповідного інструктажу.

IV. Особливості облаштування та використання окремих видів навчальних приміщень

18. Додаткові вимоги до облаштування лабораторій природничих предметів.

Навчальні приміщення фізики, хімії та біології укомплектовуються лабораторними столами, конструкція яких забезпечує їх стійкість, ергономічність, безпечну експлуатацію та відповідає віковим особливостям здобувачів освіти.

Робочі місця вчителів обладнуються демонстраційними столами, що мають препараторську та робочу / демонстраційну частини.

Робочі місця вчителів розміщуються з урахуванням забезпечення належної видимості демонстрацій для всіх здобувачів освіти.

Демонстраційна частина стола забезпечується електричним живленням, водопостачанням та водовідведенням з урахуванням специфіки навчального предмета та технічних можливостей закладу освіти.

У навчальному приміщенні хімії демонстраційний стіл облаштовується витяжною шафою з вільним доступом до неї.

Лаборантські приміщення обладнуються:

витяжною шафою;

секційними шафами для зберігання приладів та лабораторного посуду;

спеціально обладнаними (металевими) шафами або сейфами для зберігання хімічних реактивів;

умивальником та пристроями для миття і сушіння посуду;

столом для підготовки дослідів, зберігання приладів і навчально-наочних посібників;

пристроями (системами) для отримання дистильованої води.

Хімічні реактиви зберігаються в ємностях з етикетками, що містять назву речовини та відповідне попереджувальне маркування.

Їх зберігання здійснюється у сейфах або спеціально обладнаних шафах у спосіб, що унеможливлює несанкціонований доступ до них здобувачів освіти.

Спеціальне допоміжне обладнання зберігається в окремих шафах з обмеженим доступом.

Приміщення фізики облаштовуються безпечними системами електроживлення, які дозволяють використовувати сучасне лабораторне обладнання, цифрові вимірювальні комплекси та навчальні набори для проведення демонстраційних і практичних робіт.

За потреби робочі місця учнів оснащуються електроживленням безпечної наднизької напруги або автономними джерелами живлення безпечної наднизької напруги (до 42 В). Електропроводка та силові установки монтуються з дотриманням вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

19. Додаткові вимоги до облаштування STEM-лабораторій:

STEM-лабораторія укомплектовується відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2020 року № 574, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 410/34693.

Здобувачі освіти допускаються до роботи з обладнанням STEM-лабораторії виключно в присутності вчителя (або відповідального педагогічного працівника) і лише після проведення відповідного інструктажу з безпеки життєдіяльності та правил експлуатації технічних засобів.

На базі STEM-лабораторій можуть виконуватися експериментальні дослідження, демонстраційні, лабораторні та практичні роботи, аналогічні до тих, що передбачені програмами кабінетів природничого циклу (фізика, хімія, біологія, географія) та технологій (робототехніка, моделювання, конструювання).

У зонах STEM-лабораторії, призначених для проведення практичних робіт з технологій та інженерії, зокрема з використанням паяльного обладнання (паяльників, випалювачів тощо), робочі місця обладнуються витяжною вентиляцією для безпечного видалення продуктів згоряння, газів та випарів.

Робочі зони STEM-лабораторії забезпечуються електроживленням безпечної наднизької напруги або автономними джерелами живлення безпечної наднизької напруги (до 42 В), що підтримує різні варіанти організації навчального простору,  а також модульними меблями, конструкція яких дозволяє оперативно трансформувати простір під індивідуальну та групову проєктну діяльність здобувачів освіти.

Електропроводка та силові установки відповідають вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

20. Додаткові вимоги до облаштування навчальних майстерень.

Навчальна майстерня розміщується на першому поверсі будівлі закладу освіти, ізольовано від інших основних приміщень, та має окремий вихід на шкільне подвір'я або коридор, що безпосередньо веде до виходу з будівлі.

У навчальній майстерні встановлюється силовий електричний щит з окремим вимикачем живлення майстерні. Електропроводка, силові установки та підведення струму до верстаків відповідають вимогам Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та технічним характеристикам обладнання.

Робочі місця обладнуються системами місцевої витяжної вентиляції для видалення пилу від деревообробних та металообробних операцій відповідно до Санітарного регламенту. Верстати та стаціонарне устаткування надійно фіксуються відповідно до технічних умов виробника, а їхні рухомі деталі обов’язково оснащуються захисними кожухами.

У навчальній майстерні передбачаються спеціально обладнані місця для зберігання ручних інструментів із нанесенням їх силуетного маркування (зберігання гострих інструментів здійснюється у спосіб, що унеможливлює несанкціонований доступ до них здобувачів освіти).

Також облаштовуються місця для належного зберігання спецодягу та засобів індивідуального захисту (окулярів, рукавиць, фартухів) відповідно до кількості робочих місць.

Здобувачі освіти допускаються до практичних занять у майстерні лише у супроводі педагогічного працівника, у встановленому спецодязі та після проходження належного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

21. Додаткові вимоги до облаштування спортивної зали (кабінету фізичної культури та спорту):

Простір рекомендується організовувати з урахуванням чіткого зонування, належної видимості, зручного доступу до спортивного інвентарю та можливості трансформації для проведення різних видів рухової активності. Доцільно забезпечити зручний доступ до гардеробних та інших суміжних приміщень й уникати розташування спортивної зали (кабінету фізичної культури та спорту)  поруч із шумочутливими зонами.

Підлога виконується зі спортивних покриттів, що мають антиковзні, амортизаційні та зносостійкі властивості. Залежно від функціонального призначення окремих зон можуть використовуватися спортивний паркет, спортивний лінолеум, поліуретанові покриття, мати татамі, страхувальні гімнастичні мати та інші спеціалізовані покриття, призначені для відповідних видів фізичної активності.

Матеріали оздоблення спортивної зали (кабінету фізичної культури та спорту) відповідають вимогам безпеки та мають бути такими, що знижують ризик травмування учасників освітнього процесу.

Для організації різних видів рухової активності може здійснюватися візуальне зонування простору засобами кольору, розмітки або типу покриття. Для нанесення розмітки доцільно використовувати матеріали, стійкі до механічних навантажень.

У приміщенні спортивної зали (кабінету фізичної культури та спорту) не допускається наявність незахищених гострих кутів, виступів та кронштейнів на висоті до двох метрів від підлоги.

У суміжних до спортивної зали (кабінету фізичної культури та спорту) приміщеннях розміщуються:

роздягальні (з роздільним доступом для учнів різної статі) з душовими;

снарядна для зберігання спортивного інвентарю;

кімната для вчителів фізичної культури.

За наявності вільних приміщень та за рішенням керівника може також облаштовуватися технічне приміщення.

Спортивне обладнання та інвентар мають бути справними, придатними для безпечного використання.

Навісне та підвісне обладнання перевіряється на надійність кріплення перед кожним використанням.

Металеві конструкції (стійки для волейбольної сітки, баскетбольні щити, футбольні ворота тощо) жорстко закріплюються та не повинні мати конструктивних елементів, небезпечних для учасників освітнього процесу.

Здобувачі освіти допускаються до занять у спортивній залі (кабінеті фізичної культури та спорту) виключно у присутності вчителя, у спортивному одязі та взутті після проведення відповідного інструктажу з безпеки життєдіяльності.

V. Організація освітнього процесу в навчальних приміщеннях

22. Перед початком кожного навчального року проводиться комплексний огляд готовності навчальних приміщень комісією, що призначається наказом керівника закладу освіти. Огляд навчального приміщення проводиться в присутності особи, відповідальної за його безпечний стан. За результатами огляду оформляється акт готовності навчального приміщення до нового навчального року.

23. У разі виявлення несправності обладнання, порушень вимог безпеки або санітарних норм, які можуть становити загрозу для учасників освітнього процесу, заняття в такому приміщенні обмежуються.

Керівником закладу освіти (його засновником) вживаються необхідні заходи для усунення небезпечних факторів. За рішенням керівника закладу може бути призупинена експлуатація навчального приміщення в цілому, або використання його окремих зон чи обладнання.

Якщо виявлені порушення не перешкоджають безпечному проведенню занять в інших зонах приміщення, освітній процес у ньому може бути продовжений із дотриманням необхідних заходів безпеки.

24. Освітній процес у навчальних приміщеннях організовується відповідно до розкладу навчальних занять та узгодженого з ним графіка використання навчальних приміщень.

Графік використання навчальних приміщень складається відповідно до розкладу з урахуванням потреб організації освітнього процесу закладу освіти.

25. Навчальні приміщення використовуються для проведення навчальних, виховних, позашкільних, методичних та інших заходів за рішенням керівника закладу освіти.

Наприкінці навчального року здійснюється аналіз забезпечення закладу витратними матеріалами, необхідними для організації освітнього процесу в новому навчальному році. За результатами аналізу формується загальний перелік обладнання та витратних матеріалів з метою їх придбання (закупівлі) під час канікулярного періоду.

VI. Оснащення та обладнання

26. Навчально-методичне оснащення приміщення включає: підручники, навчальні та методичні посібники, навчально-наочні посібники, дидактичні матеріали, цифрові ресурси, лабораторно-практичне обладнання та витратні матеріали відповідно до профілю приміщення.

27. Матеріально-технічна комплектація навчальних приміщень здійснюється відповідно до чинних типових переліків засобів навчання та обладнання, затверджених МОН.

28. Шкільні меблі повинні відповідати вимогам Санітарного регламенту та чинних національних стандартів (ДСТУ).

29. При здійсненні закупівель обладнання та засобів навчання забезпечується:

1) відповідність товарів чинним типовим перелікам МОН та нормам мовного законодавства (наявність українського інтерфейсу програмного забезпечення);

2) контроль наявності сертифікатів / декларацій відповідності, технічних паспортів та гарантійних зобов'язань виробника під час приймання товару.

30. Обладнання та засоби навчання підлягають обов'язковому обліку відповідно до законодавства про бухгалтерський облік, ведення якого забезпечується фінансовою службою (бухгалтерією) закладу освіти. Завідувач навчального приміщення здійснює виключно оперативний внутрішній облік майна відповідно до вимог цього Положення.

31. Доступ до мережі Інтернет у навчальних приміщеннях забезпечується зі швидкістю, достатньою для трансляції мультимедійного контенту (не менше 100 Мбіт/с), та бездротовим покриттям (Wi-Fi) з авторизованим доступом.

Мережева інфраструктура навчальних приміщень повинна забезпечувати технічну можливість фільтрації контенту з метою обмеження доступу здобувачів освіти до заборонених або шкідливих вебресурсів.

32. Використання цифрового контенту здійснюється через захищене освітнє середовище. Використанню в освітньому процесі підлягає виключно ліцензійне програмне забезпечення (або програмне забезпечення з вільним типом ліцензії Open Source).

Контроль за дотриманням ліцензійних умов забезпечується особою, відповідальною за інформатизацію закладу, або уповноваженим працівником згідно з наказом керівника.

VII. Керівництво, відповідальність і контроль

33. Організацію діяльності та матеріально-технічне забезпечення навчального приміщення забезпечує керівник закладу освіти.

Безпосереднє завідування навчальним приміщенням здійснює його завідувач, який призначається керівником закладу відповідно до законодавства.

34. Завідувач навчального приміщення в межах визначених повноважень відповідає за:

забезпечення належного матеріально-технічного стану навчального приміщення;

дотримання безпечних умов освітнього процесу;

проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності та контроль за їх дотриманням;

негайне реагування та надання домедичної допомоги у разі нещасного випадку;

виконання інших обов'язків, визначених розпорядчими документами керівника закладу освіти відповідно до законодавства.

35. З метою забезпечення належного матеріально-технічного стану навчального приміщення завідувач:

здійснює внутрішній облік та веде опис наявного обладнання, меблів, малоцінних та витратних матеріалів у приміщенні;

забезпечує збереження закріпленого за приміщенням майна та контролює його цільове використання під час освітнього процесу;

щорічно подає керівнику закладу освіти пропозиції щодо формування плану закупівель, проведення ремонту та оновлення матеріальної бази приміщення;

ініціює перед керівником закладу освіти процедуру списання або утилізації пошкодженого, застарілого чи непридатного до використання обладнання.

36. Лаборант навчального приміщення (у разі наявності такої посади в штатному розписі закладу) під керівництвом завідувача:

готує навчальне обладнання, прилади, хімічні реактиви та інші матеріали до проведення уроків і практичних занять;

забезпечує щоденне приведення навчального приміщення та лаборантської кімнати до безпечного і належного санітарно-гігієнічного стану після завершення занять;

веде внутрішній облік та журнал використання хімічних реактивів і витратних матеріалів;

стежить за справністю обладнання, наявністю і термінами придатності засобів цивільного захисту (первинних засобів пожежогасіння) та медичного призначення (аптечки першої допомоги) й негайно інформує завідувача про потребу в їх оновленні.

37. Обов’язковою документацією начального приміщення є:

паспорт навчального приміщення;

інвентарний опис основного обладнання та меблів, що закріплені за приміщенням;

матеріальний опис малоцінних та витратних матеріалів (у тому числі хімічних реактивів за їх наявності);

перспективний план розвитку та матеріально-технічного оснащення навчального приміщення;

інструкції з безпеки життєдіяльності за профілем навчального приміщення та журнал реєстрації інструктажів здобувачів освіти.

____________________