Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

- Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7442. S.95.23 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Взуттьовик з ремонту взуття

Код: 7442

Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 2, 3, 4, 5-го  розрядів

Видання офіційне

Київ - 2016

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 31.08.2016  № 1038

###### Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7442. S.95.23 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Взуттьовик з ремонту взуття

Код: 7442

Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 2, 3, 4, 5-го  розрядів

# Видання офіційне

Київ - 2016

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії  Взуттьовик з ремонту взуття 2, 3, 4, 5-го розрядів розроблено відповідно  до статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» і постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р.  № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» та  є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання складає 523 години для 2 розряду, 748 годин – для 3 розряду; 632 години  – для 4 розряду; 339 годин – для 5 розряду.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим  навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики професії Взуттьовик з ремонту взуття (Выпуск 48, Розділ «Производство кожаной обуви» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденным  Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 13.03.1986 «88/5-131), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент –  20 %.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники  організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожен учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

#### Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

## Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7442. S.95.23 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: 	Взуттьовик з ремонту взуття

Код: 	7442

Кваліфікація:	взуттьовик з ремонту взуття 2-го розряду

Видання офіційне

Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

- Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 2-го розряду

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: технологію ремонту взуття; властивості та якість матеріалів, що застосовуються; конструкцію верху взуття.

Повинен уміти: виконувати дрібний ремонт шкіряного взуття: прикріплення косячків, рубчиків до підошов або набойок, частини підметки, що відстала, пластин для ковзанів та ін.; дрібний ремонт валяного взуття (латки, підп’яточники та ін.), гумового взуття з заміною частин, що зносилися шляхом приклеювання гумовим та іншими спеціальними клеями; розпорювати по швам заготовки верху взуття на окремі деталі та випорювати ножем задники шляхом підрізання швів без розриву та пошкодження деталей верху взуття, очищати деталі від ниток, що залишилися; сортувати отримані деталі верху взуття з відбором придатних для подальшого використання.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, або навчання на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Взуттьовик з ремонту взуття 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання інших видів послуг. Ремонт взуття та шкіряних виробів. (КВЕД -2010, секція – S, розділ – 95.23).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

# Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

# Кваліфікація: 2 розряд

# Загальний фонд навчального часу – 535 годин

| № з/п | # Навчальні предмети | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 74 | 4 |
| 1.1. | Основи правових знань | 17 | - |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 | - |
| 1.3. | Інформаційні технології | 17 | 4 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 | - |
| 1.5 | Резерв часу | 15 | - |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 153 | 11 |
| 2.1. | Технологія ремонту взуття | 65 | 4 |
| 2.2. | Обладнання | 16 | - |
| 2.3. | Охорона праці | 30 | - |
| 2.4. | Конструювання взуття | 16 | 3 |
| 2.5. | Матеріалознавство | 26 | 4 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 289 | - |
| 3.1. | Виробниче навчання | 156 | - |
| 3.2. | ##### Виробниче практика | 133 | - |
| 4. | #### Консультації | 12 | - |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 | - |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу(без п.4) | 523 | 15 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

Кабінети

- Спецтехнології

- Швейного обладнання

- Охорони праці

- Інформаційних технологій

- Електротехніки

Майстерні

- З ремонту взуття

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення  кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок  їх об’єднання;

індивідуальне  професійне навчання   кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»  вивчаються за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави | 1 |  |
| 2. | Конституційні основи України | 5 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 1 |  |
| 4. | Господарство і право | 1 |  |
| 5. | Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів | 2 |  |
| 6. | Праця, закон і ми | 2 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність | 2 |  |
| 8. | Злочин і покарання | 2 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської  культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

#### Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

#### Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

#### Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

##### Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа – людина – суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 2 |  |
| 2. | Загальна характеристика промисловості | 2 |  |
| 3. | Матеріально-технічна база підприємств з ремонту взуття | 3 |  |
| 4. | Підприємство в умовах ринку праці | 2 |  |
| 5. | Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності | 2 |  |
| 6. | Основи виробничого процесу на підприємствах з ремонту взуття | 3 |  |
| 7. | Трудові ресурси та заробітна плата в галузі | 3 |  |
| Всього годин: |  | 17 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод галузевої економіки. Економіка підприємництва. Зміст курсу і його взаємодія з іншими дисциплінами. Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

Тема 2. Загальна характеристика промисловості

Промисловість – складова ланка виробничої інфраструктури. Галузева структура промисловості. Продукція промисловості та її особливості. Характерні показники, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.

Тема 3. Матеріально-технічна база підприємств з ремонту взуття

Характеристика матеріально-технічної бази підприємств з ремонту взуття.  Особливості сучасної інфраструктури підприємств сфери обслуговування. Науково-технічний прогрес в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

Тема 4. Підприємство в умовах ринку праці

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Функції підприємств. Економічні відносини власності. Соціально-економічні і організаційно-правові форми підприємств. Особливості реформування власності на підприємствах.

Тема 5. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки та державна підтримка підприємницької діяльності

Сутність і функції підприємницької діяльності. Закон України «Про підприємництво». Види підприємницької діяльності на підприємствах. Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку.

Тема 6. Основи виробничого процесу на підприємствах з ремонту взуття.

Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Основні принципи організації виробничого процесу. Типи виробництва і їх характеристика. Основи потокового виробництва. Показники ефективності виробництва.

Тема 7. Трудові ресурси та заробітна плата в галузі

Поняття про організацію праці. Особливості організації праці в галузі. Персонал підприємства. Основи нормування праці. Види заробітної плати. Структура заробітної плати: основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне заохочення працівників.

Типова навчальна програма з предмета

- «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
|  | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 8 | 2 |
|  | Мережні системи та сервіси | 8 | 2 |
| - Всього годин: |  | 17 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Текстовий процесор.

Таблиці в текстовому документі. Вставка графічних зображень в текстовий документ.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи

1.Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2.Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Служби миттєвого обміну повідомлення. Форуми. Чати.

Лабораторно-практичні роботи

1. Пошук інформації за допомогою мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2. Створення публікацій «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | # Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
|  | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
|  | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
|  | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
|  | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
|  | Особливі умови руху | 1 |  |
|  | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
|  | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
| Всього годин: |  | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причіп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. Знак: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення правил дорожнього руху.

Поняття і види адміністративних порушень.

Кримінальна відповідальність.

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання.

Дисциплінарна відповідальність.

Суспільний вплив.

Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета
«Технологія ремонту взуття»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 2 |  |
|  | Конструктивна характеристика взуття | 12 | 1 |
|  | Класифікація взуття | 8 | 1 |
|  | Взуттєві колодки | 4 |  |
|  | Розкрій взуттєвих матеріалів | 6 |  |
|  | Складання і формування верху взуття | 8 | 2 |
|  | Опорядження взуття | 4 |  |
|  | Види ремонту взуття | 3 |  |
|  | Організація робочого місця взуттьовика з ремонту взуття | 2 |  |
|  | Дрібний ремонт шкіряного взуття | 10 |  |
|  | Дрібний ремонт валяного взуття | 2 |  |
|  | Дрібний ремонт гумового взуття | 4 |  |
|  | Всього годин: | 65 | 4 |

Тема 1. Вступ

Завдання і зміст предмета «Технологія ремонту взуття».

Значення ремонту взуття для населення.

Науково-технічний прогрес у промисловому виробництві взуття і сфері побутового обслуговування населення.

Місце взуттьовика з ремонту взуття у технологічному процесі ремонту взуття на підприємствах побутового обслуговування населення.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою і програмою теоретичного і виробничого навчання професії «Взуттьовик з ремонту взуття».

Тема 2. Конструктивна характеристика взуття

Конструктивний розподіл взуття на деталі верху та низу. Характеристика і призначення зовнішніх, внутрішніх і проміжних деталей взуття.

Зовнішні, внутрішні та проміжні деталі верху взуття. Вимоги до деталей верху взуття. Зовнішні, внутрішні і проміжні деталі низу взуття. Вимоги до деталей низу взуття.

Лабораторно-практична робота

1. Складання конструктивної характеристики взірців взуття.

Тема 3. Класифікація взуття

Класифікація взуття за призначенням, за видами, за статевовіковими групами, розміром, повнотою, методами кріплення деталей низу взуття, за видами матеріалів, за категорією складності заготовок верху взуття.

Лабораторно-практична робота

- Класифікація взуття за різними ознаками.

Тема 4. Взуттєві колодки

Взуттєві колодки, їх призначення у виробництві та ремонті взуття.

Класифікація взуттєвих колодок. Вимоги до якості взуттєвих колодок. Правила їх зберігання та ремонту.

Тема 5. Розкрій взуттєвих матеріалів

Характеристика процесу розкрою матеріалів на деталі взуття. Системи розкрою. Механічні способи розкрою взуттєвих матеріалів. Технологічні вимоги до деталей верху та низу взуття.

Тема 6. Складання і формування верху взуття

Характеристика процесу складання заготовок верху взуття. Технологічні вимоги до складання заготовок верху взуття. Способи складання заготовок верху взуття. Основні конструкції заготовок верху взуття.

Способи і методи формування заготовок верху взуття. Послідовність технологічних операцій формування заготовок верху взуття.

Лабораторно-практичні роботи

- Визначення характеру обробки деталей верху на взірцях взуття.

- Визначення способів затягування заготовок верху на взірцях взуття.

Тема 7. Опорядження взуття

Особливості опорядження шкіряного взуття.

Операції механічного і хімічного опорядження: фрезерування урізу шкіряної підошви і бічної поверхні каблука, шліфування урізу шкіряної підошви і бічної поверхні каблука, нанесення фарби, воску, полірування урізу шкіряної підошви і бічної поверхні каблука.

Нанесення воску і полірування ходової поверхні підошви.

Усунення дефектів, розгладжування дрібних зморшок. Чищення верху і низу взуття. Ретушування і нанесення апретури.

Клеймування підошви взуття. Вклеювання вкладних устілок. Упакування готового взуття в коробки.

Тема 8. Види ремонту взуття

Види ремонту взуття: дрібний, середній, складний.

Характеристика дрібного ремонту взуття. Основні його операції.

Характеристика середнього ремонту взуття. Основні його операції.

Характеристика складного ремонту взуття. Основні його операції.

Тема 9. Організація робочого місця взуттьовика з ремонту взуття

Розміщення обладнання, інструментів та матеріалів для дрібного ремонту взуття. Конструкція верстака та стільця для взуттьовика з ремонту взуття. Порядок приймання взуття для ремонту та його видача замовникові.

Вимоги до безпеки праці на робочому місці.

Тема 10. Дрібний ремонт шкіряного взуття

Дрібний ремонт верху взуття. Дрібний ремонт підкладки взуття.

Розпорювання по швах заготовок верху взуття на окремі деталі та випорювання ножем задників шляхом підрізання швів без розриву та пошкодження деталей верху взуття. Очищення деталей від ниток, що залишились. Сортування отриманих деталей верху взуття з відбиранням придатних для подальшого використання.

Прикріплення косячків, рубчиків до підошов або набойок; частини підметки, що відстала; пластин до ковзанів та ін. Прикріплення пряжок, ґудзиків, гачків. Виготовлення та вставлення устілок. Виготовлення та прикріплення клапанів та ін.

Тема 11. Дрібний ремонт валяного взуття

Види валяного взуття. Основні деталі валяного взуття.

Дрібний ремонт валяного взуття (латки, підп’яточники, надп’яточники та ін.). Викроювання деталей для ремонту валяного взуття. Технологія їх заміни.

Тема 12. Дрібний ремонт гумового взуття

Основні види гумового взуття. Основні деталі гумового взуття. Підготовлення гумового взуття до ремонту. Технологія заміни гумових деталей.

Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 2 |  |
|  | Обладнання для дрібного ремонту взуття | 4 |  |
|  | Обладнання для попередньої обробки деталей низу взуття | 10 |  |
|  | Всього годин: | 16 |  |

Тема 1. Вступ

Завдання і зміст предмета «Обладнання».

Основні механізми взуттєвих машин. Передачі взуттєвих машин.

Технологічні машини: автомати, напівавтомати, напівавтоматичні лінії (загальні поняття).

Тема 2. Обладнання для дрібного ремонту взуття

Спеціальні ручні інструменти: ножі, шила, рашпілі, кліщі, фумелі та ін. Різновидності інструментів, їх призначення і правила користування.

Обладнання для спускання країв деталей зі шкіри.

Обладнання для ремонту верху і підкладки взуття.

Обладнання для ремонту та заміни підметок і набойок.

Розміщення обладнання та інструментів. Безпечні прийоми роботи. Правила догляду та зберігання інструментів.

Безпека праці.

Тема 3. Обладнання для попередньої обробки деталей низу взуття

Машина для вимірювання і двоїння деталей низу.

Загальна характеристика, будова, робочі механізми, робота на машині. Дотримання правил безпеки праці.

Машина для фрезерування урізів підошов. Загальна характеристика, будова, робочі механізми, робота на машині. Правила технічного обслуговування обладнання. Дотримання правил безпеки праці.

Машина для скошування країв деталей. Правила технічного обслуговування обладнання. Дотримання правил безпеки праці.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 4 |  |
| 2 | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 10 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 3 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 3 |  |
| 5 | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 4 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 6 |  |
|  | Всього годин: | 30 |  |

### Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо  вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону здоровя, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування, які відносяться до даної професії. Захист від дії хімічних і біологічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів у галузі. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні робіт у майстерні взуттьовиків з ремонту взуття. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання.

Порядок допуску взуттьовиків до роботи.

Дотримання вимог безпеки праці, правил внутрішнього розпорядку.

Особиста відповідальність працівника за дотримання правил охорони праці. Інструкція з охорони праці взуттьовиків з ремонту взуття.

Вимоги безпеки праці до навчально-виробничих приміщень в тому числі і до тих де здійснюється підготовка кваліфікованих робітників з професії «Взуттьовик з ремонту взуття».

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів в організаціях, підприємствах і установах на яких працюють взуттьовики з ремонту взуття.

Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба в професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалюваних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоровя людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, пил, газ, вібрація тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих, неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв’язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомленні (втраті свідомості), стані шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета
«Конструювання взуття»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 2 |  |
|  | Отримання розгортки з нижньої поверхні колодки | 4 | 1 |
|  | Розробка типових конструкцій низу взуття | 10 | 2 |
|  | Всього годин: | 16 | 3 |

Тема 1. Вступ

Використання наукової методології проектування взуття в умовах механічного і ручного виробництва.

Мета вивчення предмета, його зв’язок з іншими предметами взуттєвого циклу.

Тема 2. Отримання розгортки з нижньої поверхні колодки

Основні параметри взуттєвих колодок. Умовна розгортка сліду.

Контроль форми і розмірів взуттєвих колодок.

Отримання розгортки нижньої поверхні колодки.

Лабораторно-практична робота

1. Отримання розгортки нижньої поверхні колодки.

Тема 3. Розробка типових конструкцій низу взуття

Побудова устілок. Побудова підошов. Побудова підметок. Побудова каблуків. Побудова набойок. Побудова косячків. Побудова рубчиків. Побудова геленків. Побудова простилок.

Лабораторно-практична робота

- Розробка конструкцій підошов

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 2 |  |
|  | Шкіряні матеріали | 8 | 1 |
|  | Текстильні матеріали | 4 |  |
|  | Взуттєва гума | 4 | 1 |
|  | Клейові матеріали | 2 | 1 |
|  | Взуттєві картони | 2 |  |
|  | Швейні нитки і текстильна фурнітура | 4 | 1 |
|  | Всього годин: | 26 | 4 |

Тема 1. Вступ

Значення курсу «Матеріалознавство» для  взуттьовика з ремонту взуття, його зміст і порядок вивчення.

Тема 2. Шкіряні матеріали

Шкіряна сировина. Види шкіряної сировини, її коротка характеристика і призначення. Будова шкури – епідерміс, дерма і підшкірна клітковина. Залежність товщини шарів шкури від виду і віку тварини. Топографічні ділянки шкур.

Основні складові частини шкури – білки, жири, мінеральні речовини, вода. Консервування шкури.

Виробництво шкіри. Основні етапи виробництва шкіри. Призначення сутність підготовчих процесів і операцій. Поняття про голину, лицьовий та бахтарм’яний спилок. Призначення і сутність дублення. Основні зміни напівфабрикату при дубленні. Призначення і сутність післядубильних операцій.

Призначення і сутність опоряджувальних операцій. Особливості виробництва деяких видів шкір.

Пороки і сортність шкір. Класифікація основних дефектів шкір. Вплив дефектів на відсоток використання шкіри і на якість взуття.

Сортність шкір. Залежність сорту шкіри від наявності дефектів.

Будова і склад шкіри. Поняття мікроструктури шкіри. Будова сосочкового і сітчастого шарів шкіри, їх властивості. Поняття про мережівку шкіри. Хімічний склад шкіри — голинна речовина, волога, жирувальні речовини, зв’язані дубильні речовини, водовимивні речовини.

Лабораторно-практична  робота

1. Встановлення виду шкіри за характером мережівки.

Тема 3. Текстильні матеріали

Загальні відомості про текстильні волокна, характеристика натуральних волокон рослинного і тваринного походження, хімічних волокон — штучних і синтетичних.

Асортимент тканин, область застосування у взуттєвому виробництві. Класифікація тканин за призначенням, видом волокон, способу вироблення, способу опорядження і кольору.

Тканини. Виробництво пряжі і тканин. Сутність процесів прядіння і ткацтва. Обробка тканин, її залежність від природи волокна, виду і призначення матеріалу. Дефекти і сортність тканин.

Будова тканин. Структура пряжі чи нитки. Види переплетень ниток основи і утка. Фізико-механічні властивості тканин.

Тема 4. Взуттєва гума

Сировина і матеріали для виробництва гуми. Склад гуми. Властивості натурального і синтетичного каучуку. Процес вулканізації каучуку.

Виробництво гумових пластин і деталей взуття. Будова гуми пористої, непористої і з волокнистим наповнювачем. Фізико-механічні властивості гуми.

Асортимент взуттєвих гумових пластин і деталей взуття. Значення формованих гумових деталей у взуттєвому виробництві.

Лабораторно-практична  робота

1. Встановлення виду гуми.

Тема 5. Клейові матеріали

Загальні відомості про взуттєві клеї. Класифікація клеїв за призначенням.

Поняття про клеї-розчини і клеї-розплави. Фактори, що визначають міцність склеювання. Принципи побудови рецептур клеїв. Склад клеїв. Залежність властивостей клею від вибору клеючої речовини. Методи оцінки якості клеїв.

Характеристика й область застосування у взуттєвому виробництві клеїв на основі розчинів каучукових і синтетичних смол, з розплавів термопластичних смол, на основі синтетичних латексів і емульсій, на основі водяних розчинів клеючих речовин. Вимоги до якості клеючих матеріалів. Збереження клеючих матеріалів.

Основні завдання в області розробки клеїв для з’єднання деталей верху взуття.

Лабораторно-практична робота

1. Оцінка якості клеючих матеріалів.

Тема 6. Взуттєві картони

Сировина і матеріали для виробництва картону.

Стадії виробництва картону. Особливості сухого виробництва картону. Будова картону, фізико-механічні властивості картону. Асортимент взуттєвих картонів.

Тема 7. Швейні нитки і текстильна фурнітура

Загальні відомості про нитки.

Основні вимоги до ниток для з’єднання деталей верху взуття. Будова         одно-, двокруткових і каркасних ниток. Властивості ниток. Торговий і метричний номер нитки.

Класифікація ниток за призначенням, видом сировини, торговому номеру, числу складень, способу виробництва, напрямку скручування, опорядження, кольору.

Основні дефекти швейних ниток.

Залежність вибору номера швейних ниток від матеріалу і призначення заготовки верху взуття.

Вимоги до якості швейних ниток.

Загальні відомості про текстильну фурнітуру.

Коротка характеристика плетених, кручених і в’язаних шнурів; стрічок і тасьми, застосування для зміцнення й обробки верху взуття.

Синтетична скріпка стрічна  для закріплення взуття на нозі («реп’яхова» застібка).

Лабораторно-практична робота

- Оцінка якості швейних ниток.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

Кваліфікація: 2 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |  |  |
|  | Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях | 6 |
|  | ##### Оволодіння початковими навичками і прийомами робіт з ремонту взуття | 60 |
|  | Дрібний ремонт взуття | 90 |
|  | Всього годин: | 156 |
| II. Виробнича практика |  |  |
|  | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством | 7 |
|  | Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття 2-го розряду | 126 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 133 |
|  | Разом: | 289 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях.

Навчально-виробничі та виховні завдання курсу. Сфера застосування набутих за курс навчання знань, умінь та навичок. Основні характеристики підприємств з обмеженою відповідальністю та приватних майстерень з ремонту взуття. Зміст праці, стан професійного росту і трудового становлення.

Ознайомлення учнів з навчальними майстернями на робочих місцях, ознайомлення з видами ручного інструменту для ремонту взуття, призначення кожного інструменту. Ознайомлення з режимом роботи, правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях.

Виробнича діяльність групи і навчального закладу.

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та  охорони праці в навчальних майстернях та на окремих робочих місцях. Попередження травматизму. Інструктаж з охорони праці на робочому місці. Ознайомлення з інструкцією з охорони праці.

Вивчення правил попередження і гасіння пожеж, а також правил поведінки в вогненебезпечних місцях та при пожежах.

Тема 2. Оволодіння початковими навичками і прийомами робіт з ремонту взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при ремонті  взуття.

Вправи

Засвоєння прийомів роботи ножем.

Заточування, правка ножів.

Набуття практичних навичок різання ножем картону, гуми, м’яких і твердих шкіряних матеріалів, замінників шкіри.

Різання ножем по прямій, кривими лініями.

Засвоєння прийомів роботи молотком, кліщами.

Забивання цвяхів; загинання цвяхів.

Робота хвостовою частиною молотка.

Робота затягувальними кліщами, кліщами-топогубцями, гострогубцями.

Засвоєння прийомів роботи з шилом.

Заточування рантового шила, шила-гачка, робота з ними.

Засвоєння прийомів роботи шилом та гачком.

Засвоєння прийомів роботи з інструментом для опоряджувальних робіт.

Розпорювання по швам заготовки верху взуття на окремі деталі, випорювання ножем задників шляхом підрізання швів, очищення деталей від ниток, сортування деталей верху взуття.

Тема 3. Дрібний ремонт взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при дрібному ремонті взуття.

Вправи

Виконання ручних стібків.

Виконання заміни фурнітури (пряжка, блочки, хольнітени, крючки).

Прикріплення рубчиків, косяків.

Нанесення клею, приклеювання частин підметок, підошов, що відстали.

Виконання ремонту валяного взуття (латки, підп’яточники та ін.), гумового взуття з заміною частин, що зносилися шляхом приклеювання гумовим та іншими спеціальними клеями.

Заміна фурнітури (пряжки, блочки, хольнітени).

Прикріплення рубчиків до підошов або набойок.

Прикріплення косяків до набойок або підошов.

Прикріплення латок на деталях верху взуття.

П. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії і гігієни. Структура виробництва й організація праці та підприємстві.

Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, на робочому місці.

Система керування охороною праці. Організація служби безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.

Тема 2. Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття 2-го розряду

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки під час самостійного виконання робіт.

Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття
2-го розряду у відповідності з кваліфікаційною характеристикою. Вивчення і застосування передових високопродуктивних і безпечних прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, що використовуються новаторами виробництва.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА

Приклади робіт

- Виконання дрібного ремонту шкіряного взуття:

- прикріплення косячків, рубчиків до підошов або набойок;

- прикріплення частини підметки, що відстала;

- прикріплення пластин для ковзанів та ін.

- Виконання дрібного ремонту валяного взуття (латки, підп’яточники та ін.).

- Виконання дрібного ремонту гумового взуття з заміною частин, що зносилися шляхом приклеювання гумовим та іншими спеціальними клеями.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

|  | # Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття Кваліфікація: 2 розряд |
| --- | --- |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Технологію ремонту взуття.

- Властивості та якість матеріалів, що застосовуються.

- Конструкцію верху взуття.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Розпорювати по швам заготовки верху взуття на окремі деталі.

- Випорювати ножем задники шляхом підрізання швів без розриву та пошкодження деталей верху взуття.

- Очищати деталі від ниток, що залишилися.

- Сортувати отримані деталі верху взуття з відбором придатних для подальшого використання.

- Виконувати дрібний ремонт шкіряного взуття:

- прикріплювати косячки, рубчики до підошов або набойок;

- прикріплювати частини підметки, що відстала;

- прикріплювати пластини для ковзанів та ін.

- Виконувати дрібний ремонт валяного взуття (латки, підп’яточники та ін.)

- Виконувати дрібний ремонт гумового взуття з заміною частин, що зносилися шляхом приклеювання гумовим та іншими спеціальними клеями.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

|  | # Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття Кваліфікація: 2 розряд |
| --- | --- |

| № з/п | Назва | Кількість на групу з 15 осіб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Для індивідуального навчання | Для групового навчання |
|  | Стелаж | 1 | 3 |
|  | Верстак взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Стілець взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Вішалка | 1 | 1 |
|  | Ножиці (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ножиці (учня) | 1 | 15 |
|  | Ніж взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ніж взуттьовика (учня) | 1 | 15 |
|  | Ніж для спускання країв деталей взуття (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ніж для спускання країв деталей взуття (учня) | 1 | 15 |
|  | Стрічка сантиметрова | 1 | 15 |
|  | Молоток взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Молоток взуттьовика (учня) | 1 | 15 |
|  | Плита ПВХ для підкрою деталей (майстра) | 1 | 1 |
|  | Плита ПВХ для підкрою деталей (учня) | 1 | 3 |
|  | Плита металева | 1 | 1 |
|  | Набір інструмента взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Набір інструмента взуттьовика (учнів) | 1 | 15 |
|  | Термоактиватор | 1 | 1 |
|  | Фен промисловий | 1 | 5 |
|  | Посуд для зволоження деталей низу | 1 | 1 |
|  | Посуд для різних видів клею | 3 | 45 |
|  | Посуд для фарби | 1 | 15 |
|  | Щіточка для фарбування | 1 | 15 |
|  | Пензлі для фарби | 1 | 15 |
|  | Пензлі для клею | 3 | 45 |
|  | Підставка взуттьовика | 1 | 5 |
|  | Пристрій для ручного прикріплення каблуків цвяхами (трубка) | 1 | 3 |
|  | Брусок для заточування ножів взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Точило ручне або сталька | 1 | 4 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

###### Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7442. S.95.23 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Взуттьовик з ремонту взуття

Код: 7442

Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 3-го  розряду

# Видання офіційне

### Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія : 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

- Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 3-го розряду

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: раціональні прийоми розбирання взуття; технологію ремонту взуття; методи кріплення низу; конструкцію заготовок, призначення деталей взуття; якість та властивості матеріалів, що використовуються; види, фасони та розміри колодок; будову обладнання та правила роботи на ньому.

# Повинен уміти: виконувати середній ремонт всіх видів шкіряного взуття, окрім чоловічого і жіночого модельного, а саме: виконувати підготовку низу взуття і прикріплення нових підметок, каблуків та набойок, укріплення старих каблуків із заміною металевих геленків (при необхідності), прикріплення старих підошов, пришивання рантів, прикріплення набойок, нарощуванням каблуків, прикріплення або заміна крокульної частини підошов, прикріплення профілактичних підметок; розтягувати нове взуття на колодках; подовження або вкорочення ремінців літнього взуття; виконувати ремонт верху шкіряного взуття: прикріплення або пришивання латок до верху взуття, прикріплення внутрішніх задників, ремонт підкладки, прострочення розпорених ділянок деталей верху взуття, пристрочування застібок «блискавка»; ремонт гумового взуття; прикріплення нових підошов до валяного фетрового взуття; усунення дефектів у готовому взутті та заготовках; розбирання верху та низу взуття без розриву та пошкодження деталей; знімання зношених підметок, каблуків, підошов, простилок, геленків машинним або ручним способом без пошкодження деталей; відокремлення затяжної кромки заготовки верху взуття від устілки та виймання устілки; очищення деталей низу від тексів та цвяхів з розсортуванням їх для подальшого використання.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Взуттьовик з ремонту взуття 2-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Взуттьовик з ремонту взуття 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання інших видів послуг. Ремонт взуття та шкіряних виробів. (КВЕД - 2010, секція – S, розділ – 95.23).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

# Професія: 7442  Взуттьовик з ремонту взуття

# Кваліфікація: 3 розряд

# Загальний фонд навчального часу – 778 годин

| № з/п | # Навчальні предмети | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно- практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 41 | 3 |
| 1.1. | Основи правових знань | 8 | - |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 | - |
| 1.3 | Інформаційні технології | 8 | 3 |
| 1.4 | Резерв часу | 17 | - |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 174 | 5 |
| 2.1 | Технологія ремонту взуття | 80 | 1 |
| 2.2. | Обладнання | 24 | - |
| 2.3. | Охорона праці | 15 | - |
| 2.4. | Конструювання взуття | 24 | 3 |
| 2.5. | Матеріалознавство | 19 | 1 |
| 2.6. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 12 | - |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 526 | - |
| 3.1 | Виробниче навчання | 288 | - |
| 3.2. | Виробнича практика | 238 | - |
| 4. | Консультації | 30 | - |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 7 | - |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 748 | 8 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Взуттьовик з ремонту взуття

Кабінети

- Спецтехнології

- Швейного обладнання

- Охорони праці

- Інформаційних технологій

- Електротехніки

Майстерні

- З ремонту взуття

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології»» вивчається за згодою підприємств- замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

## «Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правове регулювання господарських відносин у промисловості | 2 |  |
| 2. | Захист господарських прав та інтересів | 2 |  |
| 3. | Основи трудового законодавства | 2 |  |
| 4. | Адміністративна і дисциплінарна відповідальність | 2 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства. Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства. Правові та економічні умови господарської діяльності підприємств. Договірна дисципліна у промисловості.

Тема 2. Захист господарських прав та інтересів

Загальні положення. Урегулювання господарських спорів. Порушення справ у господарському суді. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

Тема 3. Основи трудового законодавства

Право громадян України на працю. Конституція України про права і свободи людини. Кодекс законів про працю. Законодавство про працю.

Трудовий договір: його зміст, порядок укладання, форми, строки. Контракт і трудова угода. Підстави для припинення трудового договору. Пільги для деяких категорій працівників.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Щорічна відпустка: її тривалість, порядок і умови надання і перенесення.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників. Закони України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» та інші нормативно-правові акти.

Колективний договір. Індивідуальні трудові угоди. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, державний нагляд, громадський контроль.

Тема 4. Адміністративна і дисциплінарна відповідальність

Роль адміністративного права у врегулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Типова навчальна програма з предмета
 «Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Підприємство як організаційна основа бізнесу. Планування підприємницької діяльності | 2 |  |
|  | Інноваційна діяльність підприємства | 1 |  |
|  | Основи маркетингової діяльності | 2 |  |
|  | Фінанси та облік на підприємстві. Фінансова база підприємства | 2 |  |
|  | Системи обслуговування бізнесу | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Підприємство як організаційна основа бізнесу. Планування підприємницької діяльності

Підприємство в системі ринкових відносин. Функції підприємства.

Види підприємств. Критерії класифікації підприємств. Приватні, колективні і державні підприємства. Акціонерні підприємства, малі, середні та великі підприємства.

Вибір стратегії підприємства. Визначення мети і завдання підприємства.

Корпоративна стратегія підприємства.

Розробка і обґрунтування виробничої програми підприємства.

Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура бізнес-плану підприємства. Фінансова база підприємства.

Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва.

Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат, що формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за статтями витрат. Джерело зниження собівартості.

Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.

Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи розрахунку прибутку.

Рентабельність продукції і виробництва. Шляхи підвищення рентабельності.

Тема 2. Інноваційна діяльність підприємства

Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.

Науково-технічний  прогрес, його форми. Основні напрямки сучасного науково-технічного прогресу.

Науково-технічна революція, її особливості та напрямки.

Показники рівня науково-технічного прогресу.

Поняття ефективності заходів щодо впровадження науково-технічного прогресу, економічний ефект заходів науково-технічного прогресу.

Вартісна оцінка витрат на впровадження досягнень науково-технічного прогресу і результатів реалізації заходів науково-технічного прогресу.

Тема 3. Основи маркетингової діяльності

Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової економіки. Види маркетингової діяльності. Реклама та її роль в умовах ринкової економіки.

Тема 4. Фінанси та облік на підприємстві. Фінансова база підприємства

Облік виконаних робіт, наданих послуг та виробленої продукції, грошових потоків. Необхідність обліку. Організація обліку.

Кредити. Види кредитів. Кредитна заборгованість.

Оренда. Лізинг. Орендна плата.

Страхування майна, виробничої діяльності.

Тема 5. Система обслуговування бізнесу

Система обслуговування бізнесу. Використання комп’ютерних технологій у бізнесі. Офісні та спеціальні програми. Інтернет, комп’ютерні мережі.

Консалтингові фірми. Юридичні консультації. Господарчі суди. Аудиторські фірми. Служби зайнятості та агенції з працевлаштування.

Типова навчальна програма з предмета

##### «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Інформаційні технології в автоматизації в галузі | 2 |  |
|  | Використання програмних засобів для створення різноманітної продукції | 3 | 1 |
|  | Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі | 3 | 2 |
|  | Всього годин: | 8 | 3 |

Тема 1. Інформаційні технології в автоматизації взуттєвого виробництва

Інформаційні технології в автоматизації взуттєвого виробництва. Знайомство з сучасними програмними засобами.

Тема 2. Використання програмних засобів для створення різноманітної продукції

Створення різноманітної продукції за допомогою офісних програм. Робота у графічних редакторах.

Лабораторно-практична робота

1. Створення та оформлення різноманітної продукції за допомогою офісних програм.

Тема 3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі

Стан сучасного розвитку комп’ютерних технологій. Мультимедіа, компоненти призначення та засоби мультимедіа. Локальні та глобальні мережі. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практична робота

1. Використання браузерів для пошуку інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом галузі, професії).

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія ремонту взуття»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Методи кріплення деталей низу взуття | 4 | 1 |
|  | Розбирання взуття | 4 |  |
|  | Середній ремонт шкіряного взуття | 56 |  |
|  | Середній ремонт гумового взуття | 10 |  |
|  | Середній ремонт валяного і фетрового взуття | 6 |  |
|  | Всього годин: | 80 | 1 |

Тема 1. Методи кріплення деталей низу взуття

Характеристика процесу кріплення деталей низу взуття. Методи кріплення деталей низу взуття (механічні, хімічні і комбіновані).

Дефекти, що виникають під час виконання операцій, їх причини і способи усунення.

Лабораторно-практична робота

1. Визначення методу кріплення низу взуття.

Тема 2. Розбирання взуття

Вимоги до операції розбирання взуття залежно від зношення деталей. Підготовка верху і низу взуття до ремонту.

Видалення зношених деталей верху взуття ручним та машинним способом. Раціональні прийоми розбирання взуття. Розсортування деталей для подальшого використання.

Тема 3. Середній ремонт шкіряного взуття

Підготовка чоловічого і жіночого модельного взуття до ремонту. Прикріплення нових подовжених підметок всіх методів кріплення, прикріплення нових профілактичних підметок; прикріплення каблуків різної форми; прикріплення набірних шкіряних або гумових каблуків, заміна обтяжки каблуків та набойок. Укріплення старих каблуків із заміною металевих геленків (при необхідності), прикріплення старих підошов, пришивання рантів,   прикріплення або заміна крокульної частини підошов. Заміна окантувальних деталей верху взуття. Виготовлення клапанів з натуральної шкіри та прикріплення з заправленням під підошву. Розтягування нового взуття на колодках. Подовження або вкорочення ремінців літнього взуття.

Прикріплення або пришивання латок до верху взуття, прикріплення внутрішніх задників, ремонт підкладки, прострочування розпорених ділянок деталей верху взуття, пристрочування застібок «блискавка».

Контроль якості середнього ремонту шкіряного взуття.

Тема 4. Середній ремонт гумового взуття

Ремонт гумового взуття холодним способом. Виконання технологічних операцій з ремонту низу гумового взуття. Виготовлення і підготовлення деталей з ремонту низу взуття (підметки, набійки, рубчики, косячки і т.д.).

Ремонт верху гумового взуття. Викроювання латок та їх оброблення та наклеювання.

Ремонт гумового взуття методом гарячої вулканізації.

Ремонт низу гумового взуття в прес-формах. Виконання підготовчих операцій. Наклеювання латок, обвідок, підметок із гумової суміші. Підбір прес-форм. Витримка та оброблення взуття після пресування. Дотримання технологічних режимів ремонту взуття в прес-формах.

Контроль якості ремонту гумового взуття.

Тема 5. Середній ремонт валяного і фетрового взуття

Ремонт валяного взуття прошивним методом. Підготовка валяного взуття до ремонту. Прошивання заплат і надп’ятків. Ремонт низу валяного взуття. Викроювання підошов та набойок. Пришивання підошов та набойок до сліду валяного взуття.

Ремонт валяного взуття клейовим методом. Приклеювання повстяних підошов і набойок поліхлоропреновим клеєм. Підбір та використання колодок для ремонту валяного взуття. Нанесення клею у відповідності до технологічних вимог. Витримка взуття після пресування. Дотримання технологічних режимів.

Ремонт валяного взуття на гумовій підошві. Підготовка валяного взуття до ремонту. Пришивання латок і надп’яточників. Використання колодок. Обробка сліду взуття, гумової підошви, набійки.

Приклеювання та обрізання підошов. Опорядження підошов.

Контроль якості ремонту валяного взуття.

Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Обладнання для ремонту і заміни підметок і набойок | 6 |  |
|  | Обладнання для ремонту і заміни каблуків | 6 |  |
|  | Обладнання для прикріплення застібок «блискавка» | 4 |  |
|  | Обладнання для середнього ремонту гумового і валяного взуття | 8 |  |
|  | Всього годин: | 24 |  |

Тема 1. Обладнання для ремонту і заміни підметок і набойок

Пристрої для заміни підметок і набойок. Машини для обрізання підметок та обрубання набойок. Загальна характеристика, будова, робочі механізми та принцип дії. Правила експлуатації.

Безпека праці.

Тема 2. Обладнання для ремонту і заміни каблуків

Машини для видалення зношених каблуків та набойок. Характеристика машин для прикріплення каблуків. Основні механізми обладнання та принцип дії.

Вимоги щодо безпеки праці.

Тема 3. Обладнання для прикріплення застібок «блискавка»

Швейна машина для заміни застібок «блискавка». Технічна характеристика. Основні механізми. Принцип дії. Правила експлуатації.

Безпека праці при роботі на швейних машинах.

Тема 4. Обладнання для середнього ремонту гумового і валяного взуття

Вальці для підігріву, калібрування гумових сумішей.

Автоклави для виконання вулканізації гумового взуття.

Гвинтовий вулканізаційний прес для ремонту гумового взуття.

Вулканізаційний прес для ремонту валяного взуття.

Загальна характеристика, будова, робочі механізми. Правила обслуговування обладнання для ремонту гумового і валяного взуття. Вимоги безпеки праці при роботі на пресах.

Типова навчальна програма з предмета 
«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
|  | Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек | 5 |  |
|  | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпечність виробництва і вибухозахист | 2 |  |
|  | Основи електробезпеки | 2 |  |
|  | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
|  | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 2 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну безпеку», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і угоди».

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту. Причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек

Правила безпеки під час роботи взуттьовиків з ремонту взуття.

Безпека праці під час експлуатації обладнання при виконання робіт взуттьовиків з ремонту взуття.

Вимоги безпеки щодо приміщень, де встановлене обладнання, щодо утримання робочого місця взуттьовиків з ремонту взуття.

Причини нещасних випадків в роботі взуттьовиків з ремонту взуття.

Приклади небезпечних факторів при виконанні робіт з ремонту взуття.

Ознайомлення з Правилами охорони праці при виробництві взуття НПАОП 19.3-1.01-08.

Засоби індивідуального та колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів в роботі взуттьовиків з ремонту взуття. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварій. 	Безпека праці при виконанні всіх видів робіт  взуттьовика з ремонту взуття.

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпечність  виробництва і вибухозахист

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпечність середовища.

Основні характеристики вибухонебезпечності; показники рівня руйнування промислових аварій.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих, неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з предмета
«Конструювання взуття»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Отримання розгортки з бічної поверхні колодки. Нанесення конструктивної сітки | 4 | 2 |
|  | Розробка типових конструкцій верху взуття | 20 | 1 |
|  | Всього годин: | 24 | 3 |

Тема 1. Отримання розгортки з бічної поверхні колодки. Нанесення конструктивної сітки

Основні параметри взуттєвих колодок. Зміна основних параметрів колодок згідно ростовочного асортименту.

Контроль форми і розмірів взуттєвих колодок.

Підготовка колодки для знімання розгортки бічної поверхні колодки. Способи отримання розгортки бічної поверхні колодки.

Установка усередненої розгортки колодки (УРК) у системі координат.

Поняття про конструктивну сітку, характеристика базисних, контрольних та допоміжних ліній.

Лабораторно-практичні роботи

1. Отримання розгортки бічної поверхні колодки.

2. Нанесення конструктивної сітки.

Тема 2. Розробка типових конструкцій верху взуття

Побудова креслення конструктивної основи (грунд-модель) верху базової моделі взуття.

Установка припусків на складання та обробку країв верху та затяжну кромку.

Розробка деталей підкладки та міжпідкладки. Побудова задника та підноска.

Деталювання моделі. Процес виготовлення шаблонів деталей верху – зовнішніх, внутрішніх і проміжних.

Лабораторно-практична  робота

1. Побудова моделі півчеревиків із настроченими берцями.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Шкіряні матеріали | 6 | 1 |
|  | Текстильні матеріали | 4 |  |
|  | Взуттєва гума | 4 |  |
|  | Металева фурнітура і скріпні матеріали для з’єднання деталей взуття | 3 |  |
|  | Взуттьові картони | 2 |  |
|  | Всього годин: | 19 | 1 |

Тема 1. Шкіряні матеріали

Властивості шкіри. Загальні відомості про фізичні властивості шкіри. Площа і товщина шкіри, способи їх виміру. Вимір площі шкіри при намоканні і висушуванні. Розподіл товщини шкіри на топографічних ділянках. Збіжистість шкіри. Щільність і пористість шкіри. Повітро-, водо- і паропроникність шкіри. Намочуваність, промокальність, пароємність і вологоємність шкіри. Електризування і електропровідність шкіри. Термостійкість і температура зварювання шкіри.

Загальні відомості про механічні властивості шкіри. Деформування шкіри при розтягуванні. Межа міцності при розтягуванні. Подовження шкіри. Модуль пружності та жорсткість шкіри. Залежність межі міцності та подовження шкіри від виду сировини і різних способів її обробки. Опір роздиранню і прориву стібком.

Лабораторно-практична  робота

1. Виявлення і визначення дефектів шкіри.

Тема 2. Текстильні матеріали

Асортимент тканин, область застосування у взуттєвому виробництві. Класифікація тканин за призначенням, видом волокон, способу вироблення, способу опорядження і кольору.

Тканинов’язані матеріали. Види нетканих матеріалів. Коротка характеристика нетканих матеріалів типу тканин. Коротка характеристика повсті і фетру.

Будова нетканих матеріалів. Види переплетених волокон.

Стадії виробництва нетканих матеріалів. Сутність застосування способів утворення полотен і різних способів з’єднання волокон. Обробка нетканих матеріалів. Дефекти нетканих матеріалів.

Властивості нетканих матеріалів.

Асортимент нетканих матеріалів, область застосування у взуттєвому виробництві.

Тема 3. Взуттьова гума

Сировина і матеріали для виробництва гуми. Склад гуми. Властивості натурального і синтетичного каучуку. Процес вулканізації каучуку.

Виробництво гумових пластин і деталей взуття. Фізико-механічні властивості гуми.

Асортимент взуттєвих гумових пластин і деталей взуття.

Тема 4. Металева фурнітура і скріпні матеріали для з’єднання деталей взуття

Загальні відомості про металеву фурнітуру для взуття.

Класифікація фурнітури за призначенням.

Коротка характеристика і призначення блочок і гачків, хольнітенів, ґудзиків і пряжок для взуття. Типи застібок-блискавка, що застосовуються для взуття.

Взуттєві цвяхи, їх виготовлення. Класифікація взуттєвих цвяхів по довжині і товщині стержня, формі його поперечного переріза головки і вістря, матеріалу цвяхів і їх призначенню.

Взуттєвий дріт, його типи й область застосування у взуттєвому виробництві.

Тема 5. Взуттєві картони

Види та будова картонів, їх фізико-механічні властивості. Асортимент сучасних взуттєвих картонів.

Вимоги до якості взуттьових картонів.

Типова навчальна програма з предмета

- «Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Вступ | 1 |  |
|  | Основи електростатики | 1 |  |
|  | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
|  | Електромагнетизм | 1 |  |
|  | Змінний струм та кола змінного струму | 1 |  |
|  | Електричні та радіотехнічні вимірювання Електровимірювальні прилади. | 1 |  |
|  | Трансформатори | 1 |  |
|  | Електричні машини. Електричні машини змінного струму та постійного струму | 1 |  |
|  | Електричні апарати | 1 |  |
|  | Ручний електроінструмент | 1 |  |
|  | Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії | 1 |  |
|  | Основні відомості про електробезпеку | 1 |  |
|  | # Всього годин: | 12 |  |

Тема 1. Вступ

Коротка характеристика і зміст предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки». Зв’язок цього предмета з іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної підготовки для кваліфікованих робітників різноманітних  професій. Розвиток енергетики, електротехніки та електроніки  в  Україні.

Тема 2. Основи електростатики

Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Прості електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Напруженість, потенціал і робота електричного поля.

Потік вектора через елемент поверхні і потік вектора через поверхню. Поляризація речовин. Вектор електричного зміщення (індукція). Теорема Гауса.

Провідники і діелектрики в електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блоку конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування.

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму

Струм та щільність струму. Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

Теплова дія струму. Закони Ома і Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Максимально припустимий (номінальний) струм у проводі. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Закон Ома для повного кола. Закони Кірхгофа. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата  напруги у проводах. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Поняття про нелінійні кола постійного струму.

Тема 4. Електромагнетизм

Простіші магнітні поля: магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та постійного магніту.

Основні характеристики  магнітного поля. Силові лінії магнітного поля. Напруженість, магнітна індукція, магнітний потік.

Магнітне  поле провідника зі струмом. Правило Буравчика. Магнітне поле  кільцеподібного провідника зі струмом і котушки з сердечником. Електромагніти. Влаштування і робота реле. Правила Ленца. Поняття про вихрові струми.

Індуктивність. Взаємоіндукція.

Тема 5. Змінний струм та кола змінного струму

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опірб Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.

Тема 6. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Значення й роль електричних та радіотехнічних вимірювань. Клас точності приладів. Класифікація електровимірювальних приладів. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітно-електричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем. Шкали приладів. Чутливість приладів. Вимірювання струму та напруги. Схеми включення амперметра і вольтметра.

Вимірювання неелектричних величин за допомогою електровимірювальних приладів.

Тема 7. Трансформатори

Принцип дії та будова трансформаторів. Коефіцієнт трансформації. Режим роботи трансформатора: режим холостого ходу, режим короткого замикання, режим навантаження. Коефіцієнт корисної дії трансформатора. Коефіцієнт навантаження.

Автотрансформатори, будова, принцип дії.

Тема 8. Електричні машини. Електричні машини змінного і постійного струму.

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, ККД. Електродвигуни, що встановлюються на токарних верстатах.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 9. Електричні апарати

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

Тема 10. Ручний електроінструмент

Характеристика ручних електроінструментів. Будова та принцип роботи; основні правила експлуатації, технічні і захисні вимоги, що висуваються до ручних електроінструментів.

Тема 11. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні станції. Порівняльні техніко-економічні характеристики теплових, гідравлічних і атомних електростанцій.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи  втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

Тема 12. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при враженні людини електричним струмом.

Аналіз небезпеки електричних мереж.

Технічні способи і засоби захисту від враження електричним струмом. Захисні заземлення, занурення, вирівнювання потенціалів, роздільні трансформатори. Поняття про ПТБ та ПТЕ.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

# Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |  |  |
|  | Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях | 6 |
|  | Освоєння прийомів розбирання взуття | 42 |
|  | Середній ремонт верху шкіряного взуття | 96 |
|  | Середній ремонт низу взуття | 72 |
|  | Середній ремонт гумового взуття | 36 |
|  | Середній ремонт валяного і фетрового взуття | 36 |
|  | Всього годин: | 288 |
| П. Виробнича практика |  |  |
|  | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством. | 7 |
|  | Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття 3-го розряду | 231 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 238 |
|  | Разом: | 526 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека в навчальних майстернях.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою за професією Взуттьовик з ремонту взуття 3-го розряду, програмою професійно-практичної підготовки.

Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки виконання ремонту взуття.

Ознайомлення з інструкцією з безпеки праці, пожежної й електробезпеки в навчальних майстернях.

Поводження в надзвичайних ситуаціях.

Тема 2. Освоєння прийомів розбирання взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт під час ознайомлення з процесом розбирання взуття.

Вправи

Виконання знімання зношених підметок, каблуків, підошов, простилок, геленків ручним та машинним способом без розриву і пошкодження деталей.

Відокремлення затяжної кромки заготовки верху взуття від устілки та виймання устілки, очищення деталей низу від тексів та цвяхів з розсортуванням їх для подальшого використання.

Тема 3. Середній ремонт верху шкіряного взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт під час роботи на швейних машинах.

Вправи

Виконання на швейних машинах пристрочування застібок «блискавка», прикріплення або пришивання латок до верху взуття, ремонт затяжних кромок заготовок верху взуття, подовження або укорочення ремінців літнього взуття, прикріплення внутрішніх задників, ремонт підкладки.

Відновлення зовнішніх швів заготовок верху взуття ручним і машинним способами.

Усунення дефектів у готовому взутті та заготовках.

Контроль якості виконання операцій.

- пришивання латок до верху взуття;

- відновлення зовнішніх швів заготовок;

- подовження або укорочення ремінців літнього взуття;

- пристрочування застібок «блискавка».

Тема 4. Середній ремонт низу взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при середньому ремонті низу взуття.

Вправи

Підготовка низу взуття і прикріплення нових підметок, каблуків, набойок.

Укріплення старих каблуків з заміною металевих геленків (при необхідності).

Видалення зношених і встановлення нових набойок.

Вирівнювання каблука і підклеювання обтяжки.

Нанесення клейової плівки на каблук і набійку.

Активація та приклеювання набійки.

Приклеювання і прибивання набойок.

Оброблення поверхні набойок (шліфування, фарбування і полірування). Опорядження бокової поверхні набійки.

Виконання приклеювання старих підошов, прикріплення набойок з нарощуванням каблуків.

Розтягування нового взуття на колодках.

Завуження і розширення халяв чобіт.

Усунення дефектів у готовому взутті.

Видалення старих набойок.

Тема 5. Середній ремонт гумового взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при середньому ремонті гумового взуття.

Вправи

Виготовлення і підготовлення деталей з ремонту низу гумового взуття (підметки, набійки, рубчики, косячки і т.д.).

Виконання ремонту верху гумового взуття.

Викроювання латок, їх оброблення та приклеювання.

Опорядження верху взуття.

Опорядження низу взуття.

Перевірка якості ремонту гумового взуття.

Підготовлення взуття до ремонту.

Приклеювання рубчиків до підошов.

Приклеювання косяків до каблуків або набойок.

Приклеювання латок на деталях верху взуття.

Опорядження взуття.

Тема 6. Середній ремонт валяного і фетрового взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при ремонті валяного і фетрового взуття.

Підготовка валяного взуття до ремонту.

Вправи

Прошивання заплат і надп’ятків.

Викроювання підошов та набойок.

Пришивання підошов та набойок до сліду валяного взуття.

Приклеювання повстяних підошов і набойок.

Приклеювання та обрізання гумових підошов.

Нанесення клею у відповідності до технологічних вимог, запресовка. 	Дотримання технологічних режимів.

Виконання ремонту валяного взуття на гумовій підошві.

Використання 	колодок.

Прикріплення підошов та набойок до сліду валяного взуття.

Обробка сліду взуття, гумової підошви, набійки.

Приклеювання та обрізання підошов.

Опорядження підошов.

Перевірка якості ремонту валяного взуття.

Прикріплення латок до верху взуття.

Відновлення зовнішніх швів заготовок фетрового взуття.

П. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Структура виробництва й організація праці та підприємстві.

Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, на робочому місці.

Система керування охороною праці. Організація служби безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.

Тема 2. Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття 3-го розряду

Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки під час самостійного виконання робіт.

Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття
3-го розряду у відповідності з кваліфікаційною характеристикою. Вивчення і застосування передових високопродуктивних і безпечних прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, що використовуються новаторами виробництва.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА

Приклади робіт

- Виконання середнього ремонту всіх видів шкіряного взуття, окрім чоловічого і жіночого модельного:

- підготовка низу взуття і прикріплення нових підметок, каблуків та набойок;

- виконання укріплення старих каблуків із заміною металевих геленків (при необхідності);

- прикріплення старих підошов, пришивання рантів;

- прикріплення набойок з нарощуванням каблуків;

- прикріплення або заміна крокульної частини підошов;

- прикріплення профілактичних підметок;

- розтягнення нового взуття на колодках;

- подовжувати або вкорочувати ремінці літнього взуття.

- Виконання середнього ремонту верху шкіряного взуття:

- прикріплення або пришивання латок до верху взуття;

- прикріплення внутрішніх задників;

- ремонт підкладки;

- прострочування розпорених ділянок деталей верху взуття;

- пристрочування застібок «блискавка».

- Виконання середнього ремонту гумового взуття.

- Прикріплення нових підошов до валяного, фетрового взуття.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

|  | # Професія: 7442 «Взуттьовик з ремонту взуття» Кваліфікація: 3 розряд |
| --- | --- |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Раціональні прийоми розбирання взуття.

- Технологію ремонту взуття.

- Методи кріплення низу.

- Конструкцію заготовок, призначення деталей взуття.

- Якість та властивості матеріалів, що використовуються.

- Види, фасони та розміри колодок.

- Будову обладнання та правила роботи на ньому.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Розбирати верх та низ взуття без розриву та пошкодження деталей.

- Знімати зношені підметки, каблуки, підошви, простилки, геленки машинним або ручним способом без пошкодження деталей.

- Відокремлювати затяжну кромку заготовки верху взуття від устілки та виймати устілки.

- Очищати деталі низу від тексів та цвяхів, розсортувати їх для подальшого використання.

- Виконувати середній ремонт всіх видів шкіряного взуття, окрім чоловічого і жіночого модельного:

- підготовку низу взуття і прикріплення нових підметок, каблуків та набойок.

- виконувати укріплення старих каблуків із заміною металевих геленків (при необхідності).

- прикріплювати старі підошви, пришивати ранти.

- прикріплювати набойки з нарощуванням каблуків.

- виконувати прикріплення або заміну крокульної частини підошов, прикріплення профілактичних підметок.

- розтягувати нове взуття на колодках.

- подовжувати або вкорочувати ремінці літнього взуття.

- Виконувати середній ремонт верху шкіряного взуття:

- прикріпляти або пришивати латки до верху взуття.

- прикріпляти внутрішні задники.

- виконувати ремонт підкладки.

- прострочувати розпорені ділянки деталей верху взуття, пристрочувати застібку «блискавка»

- Виконувати середній ремонт гумового взуття.

- Виконувати прикріплення нових підошов до валяного, фетрового взуття.

- Усувати дефекти у готовому взутті та заготовках.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

# Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

Кваліфікація: 3 розряд

| № з/п | Назва | Кількість на групу з 15 осіб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Для індивідуального навчання | Для групового навчання |
|  | Стелаж | 1 | 3 |
|  | Верстак взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Стілець взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Вішалка | 1 | 1 |
|  | Ножиці (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ножиці (учня) | 1 | 15 |
|  | Ніж взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ніж взуттьовика (учня) | 1 | 15 |
|  | Ніж для спускання країв деталей взуття (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ніж для спускання країв деталей взуття (учня) | 1 | 15 |
|  | Стрічка сантиметрова | 1 | 15 |
|  | Молоток взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Молоток взуттьовика (учня) | 1 | 15 |
|  | Плита ПВХ для підкрою деталей (майстра) | 1 | 1 |
|  | Плита ПВХ для підкрою деталей (учня) | 1 | 3 |
|  | Плита металева | 1 | 1 |
|  | Набір інструмента взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Набір інструмента взуттьовика (учнів) | 1 | 15 |
|  | Термоактиватор | 1 | 1 |
|  | Фен промисловий | 1 | 5 |
|  | Посуд для зволоження деталей низу | 1 | 1 |
|  | Посуд для різних видів клею | 3 | 45 |
|  | Посуд для фарби | 1 | 15 |
|  | Щіточка для фарбування | 1 | 15 |
|  | Пензлі для фарби | 1 | 15 |
|  | Пензлі для клею | 3 | 45 |
|  | Підставка взуттьовика | 1 | 5 |
|  | Пристрій для ручного прикріплення каблуків цвяхами (трубка) | 1 | 3 |
|  | Брусок для заточування ножів взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Точило ручне або сталька | 1 | 4 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

###### Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7442. S.95.23 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Взуттьовик з ремонту взуття

Код: 7442

Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 4-го  розряду

# Видання офіційне

### Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія : 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

- Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 4-го розряду

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: технологію ремонту взуття; методи кріплення низу взуття; якість та властивості матеріалів, що використовуються; види, фасони та розміри колодок; будову машин та правила їх експлуатації.

Повинен уміти: виконувати складний ремонт шкіряного взуття з пришиванням нових союзок при неповному перетягуванні з виконанням комплексних робіт: видалення зношених деталей верху та низу взуття, викроювання нових деталей, пришивання нових союзок до верху взуття, затягування носочної та геленкової частин, прикріплення підметок, каблуків, опорядження верху та низу взуття та ін.; виконувати  середній ремонт чоловічого та жіночого модельного взуття всіх видів кріплення з виконанням всього комплексу робіт: підготовка низу взуття, прикріплення нових підметок, заміна каблуків, припасування каблуків у відповідності з фасоном та розміром взуття, обтягування каблуків, припасування верхньої поверхні каблука і п’яткової частини взуття, укріплення каблука, прикріплення набойок, опорядження взуття та ін.; виконувати підготовку взуття до ремонту (під час ремонту взуття з розподілом праці): видалення підметкової частини підошви, вирізання її по лінії пучків, спускання країв частини підошви, що залишилася; заміна старої простилки на нову; видалення каблуків чи набойок, вирівнювання сліду взуття, оброблення та вставлення нової напівустілки, часткове затягування верху взуття, заміна чи укріплення ранту, обвідки.

- Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці й навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. При підвищенні кваліфікації

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Взуттьовик з ремонту взуття 3-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.3. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Взуттьовик з ремонту взуття 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання інших видів послуг. Ремонт взуття та шкіряних виробів. (КВЕД - 2010, секція – S, розділ – 95.23).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

# Професія:  7442  Взуттьовик з ремонту взуття

# Кваліфікація:  4 розряд

# Загальний фонд навчального часу –  662 години

| № з/п | # Навчальні предмети | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 41 | 1 |
| 1.1. | Основи правових знань | 8 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 8 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 8 | 1 |
| 1.4. | Резерв часу | 17 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 190 | 14 |
| 2.1. | Технологія ремонту взуття | 93 | 7 |
| 2.2 | Обладнання | 24 |  |
| 2.3. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.4 | Конструювання взуття | 26 | 4 |
| 2.5. | Матеріалознавство | 24 | 2 |
| 2.6. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 8 | 1 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 394 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 156 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 238 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 632 | 15 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Взуттьовик з ремонту взуття

Кабінети

- Спецтехнології

- Швейного обладнання

- Охорони праці

- Інформаційних технологій

- Електротехніки

Майстерні

- З ремонту взуття

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення  кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок  їх об’єднання;

індивідуальне  професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології»» вивчається за згодою підприємств – замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Цивільне право і відносини, що ним регулюються | 3 |  |
|  | Господарство і право | 5 |  |
|  | - Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин. Право власності. Захист права власності. Поняття, зміст і принципи приватизації.

Суб’єкти цивільного права та цивільно-правових відносин. Особливості цивільної правосуб’єктності фізичних осіб. Обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

Тема 2. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об'єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов'язання в господарському праві. Господарський договір. Основні типи й види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських договорів.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження в здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах. Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб'єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості.

- Типова навчальна програма з  предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Основи сучасного підприємництва | 1 |  |
|  | Управління в ринковій економіці | 1 |  |
|  | Підприємницька діяльність | 1 |  |
|  | Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту | 2 |  |
|  | Неспроможність (банкрутство) організацій галузевої спрямованості | 1 |  |
|  | Податкова система та податкова політика держави | 2 |  |
|  | - Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Основи сучасного підприємництва

Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності.

Фонди підприємств та їх обіг. Економічні елементи процесу виробництва. Основні та оборотні фонди. Амортизація. Собівартість.

Витрати виробництва і витрати підприємства, що здійснюють ремонт взуття. Собівартість продукції, її структура. Ціна та ціноутворення продукції. Прибуток та його економічна природа. Рентабельність галузевих організацій.

Заробітна плата, її форми й системи.

Тема 2. Управління в ринковій економіці

Зміст управлінської діяльності. Функції управління. Формування організаційної структури підприємств галузі. Бізнес-план та основні вимоги до його складання.

Тема 3. Підприємницька  діяльність

Підприємницька діяльність та її види у сфері послуг. Вивчення ринку. Сегментація ринку. Маркетингова політика в галузі. Вивчення конкурентів.

Реклама послуг. Види реклами.

Сервісне обслуговування. Гарантія якості.

Тема 4. Макроекономіка. Відтворення суспільного продукту

Суть і види відтворення валового національного продукту та його структура. Фактори зростання валового національного продукту.

Національний дохід, його розподіл, перерозподіл, обмін та споживання. Відтворення робочої сили. Трудові ресурси. Безробіття. Трудові ресурси та становлення ринку праці. Зайнятість, новий підхід і форми регулювання.

Економічне зростання, його фактори і типи.

Тема 5. Неспроможність (банкрутство) організацій галузевої спрямованості

Поняття та ознаки банкрутства організацій. Поняття активу й пасиву організацій. Ліквідація організацій галузевої спрямованості.

Тема 6. Податкова система та податкова політика держави

Податкова система та податкова політика держави, її регулюючі функції. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Законодавча база податкової системи України.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Системи управління на основі комп’ютерних технологій | 3 |  |
| 2. | Сучасні інформаційні технології | 5 | 1 |
|  | Всього годин: | 8 | 1 |

Тема 1. Системи управління на основі комп’ютерних технологій.

Засоби представлення інформації. Види управління: ручне, автоматизоване, автоматичне. Структура і визначення різних систем управління автоматизованим виробництвом. Ієрархічні системи управління виробництвом.

Тема 2. Сучасні інформаційні технології.

Обробка графічних та відео зображень за допомогою персонального комп’ютера. Растрові та векторні зображення. Професійні пакети обробки зображень. Обробка текстової та числової інформації ПК. Сучасний стан розвитку інформаційних технологій та їх перспективи.

Лабораторно-практична робота

- Створення проектів за допомогою графічних редакторів.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія ремонту взуття»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Конструктивна характеристика сучасного взуття | 2 | 1 |
|  | Класифікація сучасних взуттєвих колодок | 6 | 1 |
|  | Підготовка взуття до ремонту | 4 | 1 |
|  | Середній ремонт модельного взуття | 26 | 1 |
|  | Складний ремонт шкіряного взуття | 47 | 1 |
|  | Механізований ремонт взуття | 8 | 2 |
|  | Всього годин: | 93 | 7 |

Тема 1. Конструктивна характеристика сучасного взуття

Класифікація сучасного взуття, його характеристика. Деталі верху сучасного взуття, їх призначення та вимоги до них. Деталі низу сучасного взуття, їх призначення та вимоги до них.

Лабораторно-практична робота

1. Складання конструктивної характеристики сучасного взуття.

Тема 2. Класифікація сучасних взуттєвих колодок

Основні і допоміжні колодки, їх призначення і вимоги до них. Сучасні види і фасони взуттєвих колодок. Уніфікація взуттєвих колодок.

Лабораторно-практична робота

1. Класифікація колодок за сучасними ознаками.

Тема 3. Підготовка взуття до ремонту

Послідовність видалення зношених деталей.

Технологічний процес і організація ремонту взуття при розподілі праці робітників: видалення підметкової частини підошви, вирізання її по лінії пучків, спускання країв частини підошви, що залишилася; заміна старої простилки на нову; видалення каблуків чи набойок, вирівнювання сліду взуття, оброблення та вставлення нової напівустілки, часткове затягування верху взуття, заміна чи укріплення ранту, обвідки.

Організація робочого місця.

Лабораторно-практична робота

1. Побудова технологічних схем операцій видалення зношених деталей.

Тема 4. Середній ремонт модельного взуття

Підготовка чоловічого і жіночого модельного взуття всіх видів кріплення до середнього ремонту.

Прикріплення нових видовжених підметок всіх методів кріплення. Видалення зношених деталей, підготовлення сліду взуття та підметки до прикріплення, опорядження підметок, чищення взуття.

Ремонт і заміна каблуків з різними способами їх кріплення (внутрішній, зовнішній, комбінований) залежно від матеріалу, висоти, конструкції взуття. Способи видалення зношеного каблука, технологічні прийоми, порядок їх виконання.

Укріплення каблуків, їх обтягування. Припасування верхньої поверхні каблука до п’яткової частини сліду взуття. Дефекти, що виникають при ремонті і заміні каблуків, їх причини, способи попередження та усунення.

Ремонт підошов при переломі з поставленням підметок, шершавлення пошкодженого місця та очищення його, скріплення пошкодженого місця підошви, прикріплення підметки, опорядження підметки.

Заміна металевих геленків без заміни каблуків з переклеюванням крокульної частини підошви; видалення вкладної устілки та каблука від взуття, видалення старих металевих геленків, вставлення нових та укріплення їх, прикріплення жорстких підп’ятків (за необхідністю), прикріплення вкладних устілок. Чищення взуття.

Лабораторно-практична робота

1. Побудова технологічних схем операцій середнього ремонту різних видів модельного взуття.

Тема 5. Складний ремонт шкіряного взуття

Основні види складного ремонту шкіряного взуття, їх характеристика. Призначення операцій складного ремонту шкіряного взуття. Послідовність підготовчих операцій ремонту, обладнання, що застосовується, інструмент.

Порядок видалення зношених деталей верху і низу взуття. Критерії відбору деталей взуття для подальшого використання.

Викроювання нових деталей. Дефекти, що виникають під час розкрою деталей взуття, їх причини та способи усунення. Пришивання нових союзок до верху взуття. Залежність послідовності технологічних операцій від виду і конструкції верху взуття.

Затягування носочної та геленкової частин, прикріплення підметок, каблуків. Опорядження верху та низу взуття.

Виконання  складного ремонту чоловічого та жіночого модельного взуття всіх видів кріплення з виконанням всього комплексу робіт: підготовка низу взуття, прикріплення нових підметок, заміна каблуків, припасування каблуків у відповідності з фасоном та розміром взуття, обтягування каблуків, припасування верхньої поверхні каблука і п’яткової частини взуття, укріплення каблука, прикріплення набойок, опорядження взуття.

Технологічні операції з опорядження деталей верху взуття, їх характеристика. Дефекти, що виникають, їх причини, способи усунення та вплив на якість готового взуття.

Лабораторно-практична робота

1. Побудова технологічних схем операцій складного ремонту різних видів взуття.

Тема 6. Механізований ремонт взуття

Технологічна послідовність виконання допоміжних операцій з ремонту взуття механізованим способом.

Технологічна послідовність основних операцій з ремонту взуття механізованим способом.

Технологічні вимоги до виконання допоміжних і основних операцій з ремонту взуття. Особливості виконання операцій з ремонту взуття механізованим способом.

Технічні вимоги до взуття, яке відремонтоване механізованим способом.

Лабораторно-практичні роботи

1. Визначення якості ремонту взуття.

2. Складання схем ремонту різних видів взуття механізованим способом.

Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Обладнання для ремонту верху взуття | 8 |  |
|  | Обладнання для формування деталей низу взуття | 6 |  |
|  | Машини для обтягування і затягування верху взуття | 10 |  |
|  | Всього годин: | 24 |  |

Тема 1. Обладнання для ремонту верху взуття

Загальна характеристика швейних машин. Класифікація швейних машин. Технічна характеристика швейних машин. Основний механізм швейних машин.

Безпека праці при роботі на швейних машинах.

Тема 2. Обладнання для формування деталей низу взуття

Преси для формування підошов та устілок.

Загальна характеристика, будова, робочі механізми, робота на пресі.

Машина для тимчасового призначення підошов до устілок. Загальна характеристика, робочі механізми, робота на машині. Машина  для попереднього формування п’яткової частини заготовки верху. Загальна характеристика, будова, робочі механізми, робота на машині.

Огляд різних машин зарубіжного виробництва, що використовуються на взуттєвих підприємствах.

Безпека праці при роботі на пресах для формування деталей низу взуття.

Тема 3. Машини для обтягування і затягування верху взуття

Машина для обтягування і затягування заготовок верху у носково-пучковій частині з використанням термопластичного клею. Загальна характеристика, будова, робочі механізми, робота на машині. Порівняння затяжних машин.

Машина для обтягування і затягування заготовок верху в геленковій частині. Загальна характеристика, будова, робочі механізми, робота на машині.

Машина  для формування і затягування заготовок верху у п’ятковій частині з одночасним нанесенням термопластичного клею. Загальна характеристика, будова, робочі механізми, робота на машині.

Огляд різних взуттєвих машин зарубіжного виробництва, що використовуються на взуттєвих підприємствах.

Безпека праці при роботі на машинах для обтягування і затягування заготовок верху.

Типова навчальна програма з предмета 
«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
|  | Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Взуттьовик з ремонту взуття». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
|  | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист | 2 |  |
|  | Основи електробезпеки | 2 |  |
|  | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди | 2 |  |
|  | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках | 2 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони  праці

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну безпеку», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і угоди».

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці, зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту. Причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією «Взуттьовик з ремонту взуття». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Основні вимоги Правил охорони праці при виробництві взуття НПАОП 19.3-1.01-08.

Безпека праці під час експлуатації  обладнання при роботі взуттьовиків з ремонту взуття.

Вимоги безпеки щодо приміщень, де встановлене обладнання, щодо утримання робочого місця взуттьовиків з ремонту взуття.

Причини нещасних випадків в роботі взуттьовиків з ремонту взуття.

Приклади небезпечних факторів при виконанні робіт взуттьовиками по ремонту взуття.

Засоби індивідуального та колективного захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів в роботі взуттьовиків з ремонту взуття. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварій.

Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт за професією «Взуттьовик з ремонту взуття».

Безпека праці при виконанні всіх видів робіт  взуттьовика з ремонту взуття.

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці при виконанні робіт.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки.

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

Поняття про гігієну праці. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика, додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих, неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вух тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Типова навчальна програма з предмета 
«Конструювання взуття»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Розробка промислових моделей взуття нового асортименту | 2 |  |
|  | Побудова конструктивної основи моделей черевиків | 8 | 1 |
|  | Розробка типових конструкцій верху черевиків | 16 | 3 |
|  | Всього годин: | 26 | 4 |

Тема 1. Розробка промислових моделей взуття нового асортименту

Основні функції процесу розробки моделей.

Прогнозування перспективних напрямків моди з використанням ЕОМ.

Поняття процесів проектування взуття.

Особливості проектування взуття різних асортиментних груп.

Розробка конструкцій базової моделі взуття, відповідно із затвердженим ескізним проектом. Особливості етапів розробки креслень і технічної документації моделі.

Тема 2. Побудова конструктивної основи моделей черевиків

Основні параметри взуттєвих колодок. Зміна основних параметрів колодок згідно ростовочного асортименту. Умовна розгортка сліду.

Контроль форми і розмірів взуттєвих колодок.

Способи отримання розгортки бічної поверхні колодки.

Побудова конструктивної сітки.

Лабораторно-практична робота

1. Побудова конструктивної сітки.

Тема 3. Розробка типових конструкцій верху черевиків

Побудова креслення конструктивної основи (грунд-модель) верху базової моделі взуття. Установка припусків на складання та обробку країв верху та затяжну кромку. Розробка деталей підкладки та міжпідкладки. Побудова задника та підноска.

Деталювання моделі. Процес виготовлення шаблонів деталей верху –зовнішніх, внутрішніх і проміжних.

Лабораторно-практичні роботи

1. Побудова зовнішніх деталей верху черевиків.

2. Побудова внутрішніх деталей верху черевиків.

3. Побудова проміжних деталей верху черевиків.

Типова навчальна програма з предмета

- «Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Шкіряні матеріали | 12 | 1 |
|  | Текстильні матеріали | 6 | 1 |
|  | Пластмаси для деталей взуття | 6 |  |
|  | Всього годин: | 24 | 2 |

Тема 1. Шкіряні матеріали

Асортимент шкір. Шкіри для верху взуття. Шкіри для низу взуття. Характеристика шкір зі шкур великої рогатої худоби, малої рогатої худоби, кінських, свинячих шкір.

Опойок, виросток і півшкірок. Бичок, бичина і яловиця. Шевро, козлина і шеврет. Свинячі шкіри. Жеребок і вимітка. Велюр і нубук. Еластичні шкіри. Шкіряний спилок. Лакова шкіра. Замша. Підкладкові шкіри. Вимоги до якості шкір для верху взуття.

Шкіри для верху взуття. Поняття про юхту. Характеристика взуттєвої і сандальної юхти. Поняття про шкіри хромового дублення, їх характеристика.

Властивості шкіри. Загальні відомості про фізичні властивості шкіри. Площа і товщина шкіри, способи їх виміру. Вимір площі шкіри при намоканні і висушуванні. Жолоблення шкіри. Розподіл товщини шкіри на топографічних ділянках. Збіжистість шкіри. Щільність і пористість шкіри. Повітро-, водо- і паропроникність шкіри. Намочуваність, промокальність, пароємність і вологоємність шкіри. Електризування і електропровідність шкіри. Термостійкість і температура зварювання шкіри.

Загальні відомості про механічні властивості шкіри. Деформування шкіри при розтягуванні. Межа міцності при розтягуванні. Подовження шкіри. Модуль пружності та жорсткість шкіри. Залежність межі міцності та подовження шкіри від виду сировини і різних способів її обробки. Опір роздиранню і прориву стібком.

Лабораторно-практична робота

1.Органолептичні і фізико-механічні випробування шкіри.

Тема 2. Текстильні матеріали

Асортимент сучасних тканин, область застосування їх у взуттєвому виробництві.

Асортимент сучасних взуттєвих трикотажних полотен, область застосування у взуттєвому виробництві.

Асортимент сучасного штучного хутра, область застосування у взуттєвому виробництві.

Лабораторно-практична робота

1.Фізико-механічні випробування текстильних матеріалів.

Тема 3. Пластмаси для деталей взуття

Сировина для виробництва пластмас. Коротка характеристика поліуретану, полівінілхлориду, поліаміду, поліетилену і пропілену, термоеластопластів. Перевага використання пластмас для виготовлення деталей низу взуття в порівнянні з гумою.

Асортимент пластмасових деталей низу взуття. Види пластмасової фурнітури для взуття.

Типова навчальна програма з предмета 
«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Електричні кола | 2 | 1 |
|  | Електричні машини | 2 |  |
|  | Електричні апарати і пристрої | 2 |  |
|  | Виробництво, розподіл і використання електричної енергії | 2 |  |
|  | Всього годин: | 8 | 1 |

###### Тема 1. Електричні кола

Струм та щільність струму. Джерела і приймачі (споживачі) електричної енергії.

Електрорушійна сила. Електричний опір. Закон Ома. Вибір перерізу проводу в залежності від максимально припустимого струму у проводі.

Джерела постійного струму, їх електрорушійна сила, внутрішній опір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з’єднання елементів. Втрата напруги у проводах.

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне зображення змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму та напруги.

Активний опір провідників. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги. Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні діаграми.

Лабораторно-практична робота

1. Розрахунок перерізу проводів по заданій величині максимально припустимої втрати напруги.

Тема 2. Електричні машини

Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненим та фазним роторами. Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Способи реверсування. Регулювання швидкості обертання асинхронних машин. Область застосування асинхронних електричних машин. Асинхронний двигун, принцип дії, будова, запуск, реверсування, ККД.

Принцип дії й будова генератора постійного струму. Електрорушійна сила. Реакція якоря. Комутація струму. Додаткові полюси. Основні характеристики генератора постійного струму. Паралельна робота генераторів.

Тема 3. Електричні апарати і пристрої

Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі, перемикачі, запобіжники, автоматичні вимикачі. Електричний привід, електрична апаратура управління і захисту.

Тема 4. Виробництво, розподіл та споживання електричної енергії

Виробництво і споживання електричної енергії як єдиний процес. Електроенергетичні системи.

Електричні мережі. Кабельні і повітряні лінії електропередач. Способи  втрат потужності при передачі електричної енергії.

Електропостачання промислових та електротранспортних підприємств. Трансформаторні підстанції і розподільчі пункти. Тягові підстанції. Типи споживачів електричної енергії. Категорії споживачів, споживання.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

Кваліфікація: 4 розряд

| № з/п | # Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |  |  |  |
| 1 | Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека у навчальних майстернях | 6 |  |
| 2 | Середній ремонт шкірного взуття | 42 |  |
| 3 | Середній ремонт чоловічого модельного взуття | 24 |  |
| 4 | Середній ремонт жіночого модельного взуття | 24 |  |
| 5 | Складний ремонт шкіряного взуття | 60 |  |
|  | Всього годин: | 156 |  |
| П. Виробнича практика |  |  |  |
| 1 | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством |  | 7 |
| 2 | Самостійне виконання робіт взуттьовика з ремонту взуття 4-го розряду |  | 231 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |  |
|  | Всього годин: |  | 238 |
| # Разом: |  |  | 394 |

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття. Безпека праці та протипожежна безпека у навчальних майстернях

Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки виконання ремонту взуття.

Ознайомлення з інструкцією з безпеки праці, пожежної й електробезпеки в навчальних майстернях.

Поводження в надзвичайних ситуаціях.

Ознайомлення учнів з видами, фасонами та розмірами колодок, методами кріплення низу взуття, видами інструменту і обладнання для виконання складного ремонту шкіряного взуття.

Тема 2. Середній ремонт шкіряного взуття

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при середньому ремонті шкіряного взуття.

Вправи

Видалення зношених деталей верху та низу взуття, розкрій взуттєвих матеріалів на нові деталі взуття.

Пришивання нових союзок до верху взуття.

Затягування носочної та геленкової частини.

Часткове затягування верху взуття.

Тема 3. Середній ремонт чоловічого модельного взуття

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при середньому ремонті чоловічого модельного взуття.

Вправи

Підготовка низу взуття, прикріплення нових підметок,

Заміна гумових каблуків, припасування каблуків у відповідності до фасону та розміру взуття.

Укріплення каблуків.

Оброблення та вставлення нової  устілки.

Прикріплення  набойок.

Опорядження взуття, заміна старої простилки на нову.

Видалення підметкової частини підошви та прикріплення нової. Вирівнювання сліду взуття.

Видалення старої підметки.

Вирізання нової підметки.

Нанесення клейової плівки на підметку та ходову поверхню підошви. Активація клейової плівки та приклеювання підметки.

Дотримання правильного розташування деталей низу на взутті.

Тема 4. Середній ремонт жіночого модельного взуття

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при середньому ремонті жіночого модельного взуття.

Вправи

Підготовка низу взуття, прикріплення нових підметок.

Виконання заміни каблуків у  відповідності до фасону та розмірів взуття, обтягування каблуків, припасування поверхні каблука і п’яткової частини взуття, укріплення каблуків, прикріплення набойок з різних видів матеріалів.

Часткове затягування верху взуття.

Виконання опорядження взуття.

Розтягування нового взуття.

Видалення старої набійки.

Вирівнювання набоєчної  частини каблука (при необхідності).

Нанесення клейової плівки на каблук і набійку.

Активація клейової плівки та приклеювання набійки з поліуретану.

Прикріплення набійки цвяхами.

Обробка бічної поверхні набійки.

Дотримання правильного розташування набійки у взутті.

Тема 5. Складний ремонт шкіряного взуття

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт складному ремонті шкіряного взуття.

Вправи

Пришивання нових союзок при неповному перетягуванні з виконанням комплексних робіт:

- видалення зношених деталей верху та низу взуття,

- викроювання нових деталей,

- пришивання нових союзок до верху взуття,

- затягування носочної та геленкової частин,

- прикріплення підметок, каблуків,

- опорядження верху та низу взуття.

П. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Структура виробництва й організація праці та підприємстві.

Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, на робочому місці.

Система керування охороною праці. Організація служби безпеки на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.

Тема 2. Самостійне виконання робіт взуттьовика з ремонту взуття 4-го розряду

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки під час виконання самостійних робіт.

Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття
4-го розряду у відповідності з кваліфікаційною характеристикою. Вивчення і застосування передових високопродуктивних і безпечних прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, що використовуються новаторами виробництва.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами – замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА

Приклади робіт

- Виконання складного ремонту шкіряного взуття з пришиванням нових союзок при неповному перетягуванні з виконанням комплексних робіт:

- видалення зношених деталей верху та низу взуття;

- викроювання нових деталей взуття;

- пришивання нових союзок до верху взуття;

- затягування носочної та геленкової частин;

- прикріплювання підметок, каблуків;

- опорядження верху та низу взуття.

- Виконання середнього ремонту чоловічого та жіночого модельного взуття всіх видів кріплення з виконанням всього комплексу робіт:

- підготовка низу взуття,

- прикріплення нових підметок;

- виконання заміни каблуків, припасування каблуків у відповідності з фасоном та розміром взуття;

- виконання обтягування каблуків;

- виконання припасування верхньої поверхні каблука і п’яткової частини взуття;

- укріплення каблука;

- прикріплення набойок;

- опорядження взуття.

- Підготовка взуття до ремонту (під час ремонту взуття з розподілом праці):

- видалення підметкової частини підошви, вирізання її по лінії пучків;

- спускання країв частини підошви, що залишилася;

- заміна старої простилки на нову;

- видалення каблуків чи набойок;

- вирівнювання сліду взуття;

- оброблення та вставлення нової напівустілки;

- часткове затягування верху взуття;

- заміна чи укріплення ранту, обвідки.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

|  | # Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття Кваліфікація: 4 розряд |
| --- | --- |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Технологію ремонту взуття.

- Методи кріплення низу взуття.

- Якість та властивості матеріалів, що використовуються.

- Види, фасони та розміри колодок.

- Будову машин та правила їх експлуатації.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Виконувати складний ремонт шкіряного взуття з пришиванням нових союзок при неповному перетягуванні з виконанням комплексних робіт:

- видаляти зношені деталі верху та низу взуття;

- викроювати нові деталі взуття;

- пришивати нові союзки до верху взуття;

- затягувати носочну та геленкову частини;

- прикріплювати підметки, каблуки;

- виконувати опорядження верху та низу взуття.

- Виконувати середній ремонт чоловічого та жіночого модельного взуття всіх видів кріплення з виконанням всього комплексу робіт:

- виконувати підготовку низу взуття;

- прикріплювати нові підметки;

- виконувати заміну каблуків, припасування каблуків у відповідності з фасоном та розміром взуття;

- виконувати обтягування каблуків;

- виконувати припасування верхньої поверхні каблука і п’яткової частини взуття;

- укріплювати каблуки;

- прикріплювати набійки;

- виконувати опорядження взуття.

- Виконувати підготовку взуття до ремонту (під час ремонту взуття з розподілом праці):

- видаляти підметкову частину підошви, вирізати її по лінії пучків

- спускати краї частини підошви, що залишилася;

- виконувати заміну старої простилки на нову;

- видаляти каблуки чи набійки;

- вирівнювати слід взуття;

- обробляти та вставляти нову напівустілку;

- виконувати часткове затягування верху взуття;

- виконувати заміну чи укріплення ранту, обвідки.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

# Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

Кваліфікація: 4 розряд

| № з/п | Назва | Кількість на групу з 15 осіб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Для індивідуального навчання | Для групового навчання |
|  | Стелаж | 1 | 3 |
|  | Верстак взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Стілець взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Вішалка | 1 | 1 |
|  | Ножиці (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ножиці (учня) | 1 | 15 |
|  | Ніж взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ніж взуттьовика (учня) | 1 | 15 |
|  | Ніж для спускання країв деталей взуття (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ніж для спускання країв деталей взуття (учня) | 1 | 15 |
|  | Стрічка сантиметрова | 1 | 15 |
|  | Молоток взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Молоток взуттьовика (учня) | 1 | 15 |
|  | Плита ПВХ для підкрою деталей (майстра) | 1 | 1 |
|  | Плита ПВХ для підкрою деталей (учня) | 1 | 3 |
|  | Плита металева | 1 | 1 |
|  | Набір інструмента взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Набір інструмента взуттьовика (учнів) | 1 | 15 |
|  | Термоактиватор | 1 | 1 |
|  | Фен промисловий | 1 | 5 |
|  | Посуд для зволоження деталей низу | 1 | 1 |
|  | Посуд для різних видів клею | 3 | 45 |
|  | Посуд для фарби | 1 | 15 |
|  | Щіточка для фарбування | 1 | 15 |
|  | Пензлі для фарби | 1 | 15 |
|  | Пензлі для клею | 3 | 45 |
|  | Підставка взуттьовика | 1 | 5 |
|  | Пристрій для ручного прикріплення каблуків цвяхами (трубка) | 1 | 3 |
|  | Брусок для заточування ножів взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Точило ручне або сталька | 1 | 4 |

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

###### Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7442. S.95.23 - 2016

(позначення стандарту)

Професія: Взуттьовик з ремонту взуття

Код: 7442

Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 5-го  розряду

# Видання офіційне

### Київ - 2016

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

- Професія : 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

- Кваліфікація: взуттьовик з ремонту взуття 5-го розряду

- Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: технологію ремонту взуття; методи кріплення низу взуття; якість та властивості матеріалів, що використовуються; види, фасони та розміри колодок; будову машин та правила їх експлуатації.

Повинен уміти: виконувати складний ремонт чобіт із заміною передів та виконанням повного комплексу робіт: видалення зношених деталей верху та низу взуття, викроювання нових деталей, пришивання передів до халяв чобіт, вставлення та прикріплення шкіркишень та устілок, кругове затягування чобіт, прикріплення підошов та каблуків, опорядження низу та верху взуття та ін.; виконувати складний ремонт: шкіряного взуття з пришиванням союзок і повним перетягуванням; повне перетягування взуття з заміною задників та низу взуття; виконувати складний ремонт фетрового та валяного взуття з виконанням всього комплексу робіт: пришивання шкіряних союзок і задників, прикріплення шкіряних підошов, підошов зі штучної шкіри, гуми (окрім методу гарячої вулканізації) та інших замінників, прикріплення каблуків, опорядження низу та верху взуття та виконання інших робіт пов’язанних з ремонтом цього виду взуття.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При підвищенні кваліфікації

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Взуттьовик з ремонту взуття 4-го розряду; стаж роботи за професією не менше 1 року.

5.2. Після закінчення навчання

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Взуттьовик з ремонту взуття 5-го розряду, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Надання інших видів послуг. Ремонт взуття та шкіряних виробів. (КВЕД - 2010, секція – S, розділ – 95.23).

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії за статевою приналежністю визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.

# Типовий навчальний план

# Професія: 7442  Взуттьовик з ремонту взуття

# Кваліфікація: 5 розряд

# Загальний фонд навчального часу –  369 годин

| № з/п | # Навчальні предмети | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загальнопрофесійна підготовка | 32 | 1 |
| 1.1. | Основи правових знань | 6 |  |
| 1.2. | Основи галузевої економіки і підприємництва | 4 |  |
| 1.3. | Інформаційні технології | 6 | 1 |
| 1.4. | Резерв часу | 16 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 104 | 9 |
| 2.1. | Технологія ремонту взуття | 35 | 2 |
| 2.2. | Обладнання | 12 |  |
| 2.3. | Охорона праці | 15 |  |
| 2.4. | Конструювання взуття | 24 | 5 |
| 2.5. | Матеріалознавство | 12 | 1 |
| 2.6. | Електротехніка з основами промислової електроніки | 6 | 1 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 196 |  |
| 3.1. | Виробниче навчання | 84 |  |
| 3.2. | Виробнича практика | 112 |  |
| 4. | Консультації | 30 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація | 7 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу (без п.4) | 339 | 10 |

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Взуттьовик з ремонту взуття

Кабінети

- Спецтехнології

- Швейного обладнання

- Охорони праці

- Інформаційних технологій

- Електротехніки

Майстерні

- З ремонту взуття

Примітка:

для підприємств, організацій, що здійснюють  професійне навчання кваліфікованих робітників:

допускається зменшення  кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок  їх об’єднання;

індивідуальне  професійне навчання   кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

предмет «Інформаційні технології»» вивчається за згодою підприємств-замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета 
«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Адміністративне право | 6 |  |
|  | Всього годин: | 6 |  |

Тема 1. Адміністративне право

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права в регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення й адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. Адміністративна відповідальність за правопорушення на виробничих підприємствах.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Підприємницька діяльність в організаціях галузевої спрямованості | 1 |  |
|  | Управління сучасним підприємством. | 1 |  |
|  | Запобігання неспроможності (банкрутства) організації галузевої спрямованості | 1 |  |
|  | Основи організації управління виробництвом | 1 |  |
|  | - Всього годин: | 4 |  |

Тема 1. Підприємницька діяльність в організаціях галузевої спрямованості

Підприємницький дохід, його зміст і структура. Внутрішні та зовнішні чинники підприємницького доходу. Його розподіл. Виручка від реалізації (валовий дохід), витрати, балансовий та чистий прибуток.

Організації галузевої спрямованості в системі ринкових відносин. Основні виробничі фонди і потужності організацій галузевого напряму. Оборотні фонди й кошти організації. Фондовіддача та фондомісткість. Ціноутворення.

Комерційний розрахунок. Норма і маса прибутку.

Заробітна плата в умовах ринку. Реальна зарплата та захист від інфляції.

Соціальний захист та соціальна інфраструктура в економічно розвинутих країнах. Удосконалення оплати праці та соціального захисту в Україні.

Тема 2. Управління сучасним підприємством

Типи системи менеджменту. Сучасні вимоги до менеджера. Маркетингове управління підприємством. Роль інформації в здійсненні менеджменту й маркетингу.

Тема 3. Запобігання неспроможності (банкрутства) організації галузевої  спрямованості

Реакція організації галузевого напряму на кризовий стан: захисна й наступальна тактика. Санація та реорганізація організації.

Тема 4. Основи організації управління виробництвом

Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності. Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці, додержання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, використання мотивації високопродуктивної праці.

Організаційні структури управління виробництвом, її переваги. Шляхи удосконалення управління виробництвом.

Типова навчальна програма з предмета 
«Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації взуттєвого виробництва | 2 |  |
|  | # Визначення та принцип побудови автоматизованих систем | 2 | 1 |
|  | Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі | 2 |  |
|  | # Всього годин: | 6 | 1 |

Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації взуттєвого виробництва

Гнучкі автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі комплекси (ГКВ).

Безпека праці під час роботи на автоматизованому обладнанні. Роль людського фактору в автоматизованому виробництві. Перспектива розвитку засобів автоматизації.

Тема 2. Визначення та принцип побудови автоматизованих систем.

Види управління. Структура автоматичного управління. Роль EOT у системах автоматичного управління.

Автоматизовані системи управління підприємством. Функції АСУП.

Автоматизоване управління технологічним процесом. Призначення й функції основних видів АСУТП.

Системи автоматизації проектування (САПР). Функції САПР.

Лабораторно-практична робота

1. Порівняння різних сучасних САПР для проектування взуття.

Тема 3. Комп’ютерні телекомунікації та комп’ютерні мережі

Стан сучасного розвитку комп’ютерних технологій. Мультимедіа, компоненти призначення та засоби мультимедіа. Локальні та глобальні мережі. Історія виникнення та призначення. Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія ремонту взуття»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Топографія стопи. Обмір стопи | 4 | 1 |
|  | Розбирання та видалення зношених вузлів та деталей взуття | 5 | 1 |
|  | Складний ремонт шкіряного взуття | 20 |  |
|  | Складний ремонт фетрового та валяного взуття | 4 |  |
|  | Стандартизація і контроль якості | 2 |  |
|  | Всього годин: | 35 | 2 |

Тема 1. Топографія стопи. Обмір стопи

Будова ноги і стопи людини. Топографія стопи. Основні відхилення в будові стопи. Основні параметри розмірів стопи. Способи обмірювання стопи.

Лабораторно-практична робота

- Вправи із зняття мірок стопи.

Тема 2. Розбирання та видалення зношених вузлів та деталей взуття

Розкрій матеріалів на деталі взуття та їх обробка. Виготовлення шаблонів та лекал для викроювання зношених деталей.

Системи та методи розкроювання матеріалів на деталі взуття.

Операції обробки деталей взуття: вирівнювання по товщині, спускання країв, нанесення клею, сушіння клейової плівки, загинання країв, фарбування.

Лабораторно-практична робота

1. Складання схеми розбирання та видалення зношених вузлів та деталей взуття.

Тема 3. Складний ремонт шкіряного взуття

Складний ремонт чобіт із заміною передів та виконанням повного комплексу робіт: видалення зношених деталей верху та низу взуття, викроювання нових деталей, пришивання передів до халяв чобіт, вставлення та прикріплення шкіркишень та устілок, кругове затягування чобіт, прикріплення підошов та каблуків, опорядження низу та верху взуття.

Складний ремонт шкіряного взуття з пришиванням союзок і повним перетягуванням. Повне перетягування взуття із заміною задників та низу взуття.

Тема 4. Складний ремонт фетрового та валяного взуття

Складний ремонт фетрового та валяного взуття з виконанням всього комплексу робіт: пришивання шкіряних союзок і задників, прикріплення шкіряних підошов, підошов зі штучної шкіри, гуми (окрім методу гарячої вулканізації) та інших замінників, прикріплення каблуків, опорядження низу та верху взуття та виконання інших робіт, пов’язаних з ремонтом цього виду взуття.

Тема 5. Стандартизація і контроль якості

Суть стандартизації, контролю якості у ремонті взуття. Організація технічного контролю на підприємстві, у майстерні. Види контролю. Комплексна система управління якістю продукції у системі побуту, її завдання.

Типова навчальна програма з предмета

«Обладнання»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Машини для прикріплення деталей низу взуття | 6 |  |
|  | Обладнання для розтягування взуття | 2 |  |
|  | Обладнання для фарбування і сушіння взуття | 2 |  |
|  | Обладнання для складного ремонту гумового і валяного взуття | 2 |  |
|  | Всього годин: | 12 |  |

Тема 1. Машини для прикріплення деталей низу взуття

Машини і пристосування для видалення зношених деталей взуття. Їх будова, принцип дії і технічна характеристика.

Машини для оброблення деталей низу взуття. Основні механізми, принцип дії і регулювання.

Машини для прикріплення каблуків і набойок. Технічна характеристика, принцип дії і способи регулювання.

Машини для фрезерування і шліфування низу взуття. Технічна характеристика машин, основні робочі органи та принцип дії.

Преси для приклеювання деталей низу взуття. Технічна характеристика, будова та принцип дії.

Машини для прикріплення підметок. Технічна характеристика, основні механізми та принцип дії.

Безпека праці при роботі на машинах для прикріплення деталей низу взуття.

Тема 2. Обладнання для розтягування взуття

Обладнання для розтягування взуття. Технічна характеристика, будова та принцип дії.

Безпека праці при роботі на машинах для розтягування взуття.

Тема 3. Обладнання для фарбування і сушіння взуття

Машина для фарбування та апретування верху взуття.

Установки для сушіння взуття на колодках. Технічна характеристика та принцип дії.

Безпека праці при роботі на машинах фарбування та апретування верху взуття.

Тема 4. Обладнання для складного ремонту гумового і валяного взуття

Обладнання для гарячої вулканізації низу взуття.

Автоклави, вулканізаційні преси. Технічна характеристика, будова та принцип дії.

Обладнання для ремонту валяного взуття. Технічна характеристика, будова та принцип дії.

Безпека праці при роботі на обладнанні для ремонту гумового і валяного взуття.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1 | Правові та організаційні основи охорони праці | 2 |  |
| 2 | Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією Взуттьовик з ремонту взуття. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці | 5 |  |
| 3 | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпечність виробництва і вибухозахист | 2 |  |
| 4 | Основи електробезпеки | 2 |  |
| 5 | Основи гігієни праці. Медичні огляди | 2 |  |
| 6 | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 2 |  |
|  | Всього годин: | 15 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Зміни та доповнення до основних законодавчих актів з охорони праці: Конституції України, Закону України «Про охорону праці», Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Основ законодавства України про охорону здоров’я, Закону України «Про пожежну безпеку», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закону України «Про колективні договори і угоди».

Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією Взуттьовик з ремонту взуття. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Вивчення змін, доповнень до нормативних актів з охорони праці. Загальні правила поведінки працівників на території підприємств, виробничих та допоміжних приміщеннях галузі.

Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю стану умов і безпеки праці на робочому місці взуттьовика з ремонту взуття.

Сучасні засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів взуттьовика з ремонту взуття: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов.

Безпека праці при виконанні всіх видів робіт  взуттьовика з ремонту взуття 5 розряду.

Запобігання виникнення аварій техногенного характеру на підприємствах та організаціях галузевої спрямованості.

Психологія безпеки праці в галузі. Організація роботи з охорони праці у галузі.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпечність виробництва і вибухозахист

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпечності.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, газ, пил, вібрація тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм взуттьовика з ремонту взуття. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини які спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих, неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з рота в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Типова навчальна програма з предмета

«Конструювання взуття»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Побудова конструктивної основи моделей чобітків | 4 | 1 |
|  | Розробка типових конструкцій верху чобітків | 14 | 4 |
|  | Підготовка моделей взуття до впровадження у виробництво | 6 |  |
|  | Всього годин: | 24 | 5 |

Тема 1. Побудова конструктивної основи моделей чобітків

Основні параметри взуттєвих колодок. Контроль форми і розмірів взуттєвих колодок. Способи отримання розгортки бічної поверхні колодки.

Побудова конструктивної сітки.

Лабораторно-практична робота

1. Побудова конструктивної сітки.

Тема 2. Розробка типових конструкцій верху чобітків

Побудова креслення конструктивної основи (грунд-модель) верху базової моделі взуття. Установка припусків на складання та обробку країв верху та затяжну кромку. Розробка деталей підкладки та міжпідкладки. Побудова задника та підноска.

Деталювання моделі. Процес виготовлення шаблонів деталей верху — зовнішніх, внутрішніх і проміжних.

Лабораторно-практичні роботи

1. Побудова шаблона усередненої гомілки ноги.

2. Побудова шаблона усередненої халяви чобітків.

3. Суміщення шаблона усередненої гомілки ноги з шаблоном усередненої халяви чобітків.

4. Побудова моделей чобітків.

Тема 3. Підготовка моделей взуття до впровадження у виробництво

Серійне розмноження, градуювання, їх принципи. Використання комп’ютерних технологій.

Економічний аналіз матеріальних та трудових витрат моделі взуття. Шляхи зниження собівартості пари взуття. Визначення затрат матеріалів, економічності конструкцій взуття.

Способи обміру шаблонів.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Штучні і синтетичні матеріали для взуття | 8 | 1 |
|  | Опоряджувальні матеріали | 2 |  |
|  | Сучасні матеріали для ремонту взуття | 2 |  |
|  | Всього годин: | 12 | 1 |

Тема 1. Штучні і синтетичні матеріали для взуття

Загальні відомості про штучні та синтетичні матеріали для верху взуття.

Структура штучних і синтетичних шкір – волокниста основа і полімерне покриття. Матеріали, що використовуються для основи. Відмінність штучних шкір від синтетичних.

Структура і склад полімерного покриття. Коротка характеристика трьох-, двох-, одношарових синтетичних шкір. Методи утворення пористої структури штучних шкір.

Залежність структури штучних і синтетичних шкір від їх призначення і способу виготовлення.

Виробництво штучних і синтетичних шкір. Основні процеси виробництва. Призначення і сутність процесу підготовки волокнистої основи штучних шкір. Призначення просочення основи. Композиції для просочення штучних шкір.

Сутність нанесення лицьового покриття на основу. Коротка характеристика прямого і непрямого способів нанесення покриття.

Призначення і сутність обробки поверхні штучних шкір. Коротка характеристика методів обробки штучних шкір. Композиції для обробки штучних шкір.

Особливості виробництва синтетичних шкір. Дефекти і сортність штучних і синтетичних матеріалів для верху взуття.

Властивості штучних і синтетичних шкір. Загальні відомості про фізичні властивості штучних шкір. Ширина, товщина і поверхнева щільність. Паропроникність і вологовбирання. Гігроскопічність і вологовіддача. Діелектричні і теплові властивості. Термостійкість і вогнестійкість. Морозостійкість.

Загальні відомості про механічні властивості штучних шкір. Навантаження і подовження при розриві. Міцність зв’язку плівкового покриття з основою. Опір роздиранню. Твердість і пружність. Стійкість до багаторазового вигину. Опір стиранню. Зносостійкість.

Шляхи підвищення гігієнічних властивостей штучних матеріалів для верху взуття.

Асортимент штучних і синтетичних матеріалів для верху взуття. Класифікація штучних і синтетичних матеріалів. Систематизована термінологія, що застосовується для штучних шкір вітчизняного виробництва.

Вимоги до якості штучних і синтетичних матеріалів для верху взуття.

Ефективність виробництва і застосування штучних і синтетичних матеріалів у взуттєвій промисловості.

Лабораторно-практична робота

1.Фізико-механічні випробування штучних і синтетичних матеріалів для верху взуття.

Тема 2. Опоряджувальні матеріали

Загальні відомості про опоряджувальні матеріали.

Вихідні речовини для виготовлення опоряджувальних матеріалів для взуття – воски і воскоподібні речовини, плівкотвірні і фарбувальні речовини.

Коротка характеристика опоряджувальних матеріалів – восків, полірувальних мазей, підошовних фарб, для тонування, трафаретного друку і таврування деталей взуття, взуттєвих лаків, апретур, допоміжних матеріалів і змивальних рідин.

Збереження опоряджувальних матеріалів.

Тема 3. Сучасні матеріали для ремонту взуття

Сучасні матеріали для ремонту деталей верху взуття.

Сучасні матеріали для ремонту деталей низу взуття.

Переваги і недоліки цих матеріалів.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка з основами промислової електроніки»

| № з/п | Тема | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
|  | Постійний струм та кола постійного струму | 1 |  |
|  | Електромагнетизм | 1 |  |
|  | Змінний струм і кола змінного струму | 1 |  |
|  | Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади | 1 | 1 |
|  | Електричні машини змінного струму | 1 |  |
|  | Електричні апарати | 1 |  |
|  | Всього годин: | 6 | 1 |

###### Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника. Електрорушійна сила джерела струму. Напруга електричного струму. Закон Ома. З’єднання опорів. Закони Кірхгофа. Види з’єднань провідників і джерел струму. Робота і потужність електричного струму. Основні методи розрахунку кіл постійного струму (метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод еквівалентного джерела). Втрата напруги у проводах.

Тема 2. Електромагнетизм

Магнітне поле електричного струму. Напруга магнітних силових ліній. Намагнічування тіл. Правила буравчика. Правило лівої руки. Поняття про електромагнетизм. Правило правої руки. Електромагніти. Закон повного струму. Магнітний опір. Провідник зі струмом в магнітному полі. Явище електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції.

Тема 3. Змінний струм і кола змінного струму

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне, паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові. Трикутники опорів і вектори, діаграми. Активна, реактивна та повна потужність в колі змінного струму. Трикутник потужностей, коефіцієнт потужності. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником. Кількісне співвідношення між фазними і лінійними струмами і напругами при з’єднанні зіркою і трикутником.

Тема 4. Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

Схеми включення амперметра і вольтметра. Розрахунок шунтів та додаткових опорів. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії. Схеми включення ватметрів та  лічильників.

Лабораторно-практична робота

1. Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії.

Тема 5. Електричні машини змінного струму

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент. Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

Тема 6. Електричні апарати

Поняття про електричний провід та його призначення. Апаратура керування і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, контролери, пускові і регулювальні реостати. Апаратура керування електричним приводом токарних верстатів. Захисна апаратура. Арматура місцевого освітлення.  Апаратура керування: види, призначення, стисла експлуатаційна характеристика.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

Професія:  7442  Взуттьовик з ремонту взуття

Кваліфікація: 5 розряд

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |  |  |
|  | Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки. | 6 |
|  | Підготовчі операції до складного ремонту взуття | 12 |
|  | Складний ремонт верху взуття | 42 |
|  | Складний ремонт низу взуття | 24 |
|  | Всього годин: | 84 |
| П.Виробнича практика |  |  |
|  | Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Ознайомлення з підприємством | 8 |
|  | Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття 5-го розряду | 104 |
|  | Кваліфікаційна пробна робота |  |
|  | Всього годин: | 112 |
|  | Разом: | 196 |

# І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки.

Вступний інструктаж із безпеки праці.

Заходи попередження пожеж.

Здійснення контролю за станом охорони праці в навчально-виробничих майстернях.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці. Навчання, інструктування й перевірка знань з охорони праці.

Тема 2. Підготовчі операції до складного ремонту взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при  підготовчих операціях до складного ремонту взуття.

Вправи

Видалення зношених деталей верху та низу взуття.

Викроювання нових деталей верху та низу взуття.

Сортування деталей, чищення від ниток та залишків клею.

Відбір деталей верху та низу для подальшого використання.

Тема 3. Складний ремонт верху взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при складному ремонті верху взуття.

Вправи

Пришивання шкіряних союзок і задників.

Заміна шкіряних союзок.

Пришивання союзок до заготовки верху взуття.

Пришивання передів до халяв чобіт.

Вставлення та прикріплення шкіркишень та устілок.

Заміна підкладки.

Кругове затягування чобіт.

Дотримання правильного розташування деталей верху на заготовці. Виконання опорядження верху взуття.

Тема 4. Складний ремонт низу взуття.

Інструктаж із безпеки праці та безпечного виконання робіт при складному ремонті низу взуття.

Вправи

Повне перетягування взуття із заміною задників та деталей низу взуття. Прикріплення каблуків для модельного взуття.

Опорядження низу взуття на шкіряних підошвах: фрезування, шліфування, нанесення воску, полірування.

Опорядження верху та низу взуття.

Пришивання шкіряних союзок і задників до фетрового та валяного взуття. Прикріплення шкіряних підошов, підошов зі штучної шкіри, гуми (окрім методу гарячої вулканізації) та інших замінників.

Прикріплення каблуків.

Опорядження низу та верху взуття та виконання інших робіт, пов’язаних з ремонтом цього виду взуття.

Перевірка якості виконання ремонту взуття, усунення дефектів.

П. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з підприємством.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві. Ознайомлення з Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Структура виробництва й організація праці та підприємстві.

Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, на робочому місці.

Система керування охороною праці. Організація служби безпеки праці на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту.

Тема 2. Самостійне виконання робіт взуттьовика з ремонту взуття 5-го розряду

Інструктаж під час виконання самостійних робіт взуттьовика з ремонту взуття 5-го розряду згідно з  вимогами кваліфікаційної характеристики з дотриманням норм охороні праці.

Самостійне виконання робіт з професії Взуттьовик з ремонту взуття
5-го розряду у відповідності з кваліфікаційною характеристикою. Вивчення і застосування передових високопродуктивних і безпечних прийомів і методів праці, а також інструментів, пристосувань, що використовуються новаторами виробництва.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо із урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку

КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА

Приклади робіт

- Виконання складного ремонту чобіт із заміною передів та виконанням повного комплексу робіт:

- видалення зношених деталей верху та низу взуття;

- викроювання нових деталей верху та низу взуття;

- пришивання передів до халяв чобіт;

- вставлення та прикріплення шкіркишень та устілок;

- кругове затягування чобіт;

- прикріплення підошов та каблуків;

- опорядження низу та верху взуття.

- Виконання складного ремонту:

- шкіряного взуття з пришиванням союзок і повним перетягуванням;

- повне перетягування взуття з заміною задників та низу взуття.

- Виконання складного ремонту фетрового та валяного взуття з виконанням всього комплексу робіт:

- пришивання шкіряних союзок і задників;

- прикріплення шкіряних підошов;

- прикріплення підошов зі штучної шкіри;

- прикріплення гуми (окрім методу гарячої вулканізації) та інших замінників;

- прикріплення каблуків;

- опорядження низу та верху взуття;

- виконання інших робіт, пов’язаних з ремонтом цього виду взуття.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

|  | # Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття Кваліфікація: 5 розряд |
| --- | --- |

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:

- Технологію ремонту взуття.

- Методи кріплення низу взуття.

- Якість та властивості матеріалів, що використовуються.

- Види, фасони та розміри колодок.

- Будову машин та правила їх експлуатації.

ВМІЄ:

- Організовувати робоче місце.

- Виконувати складний ремонт чобіт із заміною передів та  виконанням повного комплексу робіт:

- видаляти зношені деталі верху та низу взуття;

- викроювати нові деталі взуття;

- пришивати переди до халяв чобіт;

- виконувати вставлення та прикріплення шкіркишень та устілок;

- виконувати кругове затягування чобіт;

- прикріплювати підошви та каблуки;

- виконувати опорядження низу та верху взуття.

- Виконувати складний ремонт:

- виконувати ремонт шкіряного взуття з пришиванням союзок і повним перетягуванням;

- виконувати повне перетягування взуття з заміною задників та низу взуття.

- Виконувати складний ремонт фетрового та валяного взуття з виконанням всього комплексу робіт:

- пришивати шкіряні союзки і задники;

- прикріпляти шкіряні підошви, підошви зі штучної шкіри, гуми (окрім методу гарячої вулканізації) та інших замінників;

- виконувати прикріплення каблуків;

- виконувати опорядження низу та верху взуття та виконання інших робіт, пов’язаних з ремонтом цього виду взуття.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання

# Професія: 7442 Взуттьовик з ремонту взуття

Кваліфікація: 5 розряд

| № з/п | Назва | Кількість на групу з 15 осіб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Для індивідуального навчання | Для групового навчання |
|  | Стелаж | 1 | 3 |
|  | Верстак взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Стілець взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Вішалка | 1 | 1 |
|  | Ножиці (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ножиці (учня) | 1 | 15 |
|  | Ніж взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ніж взуттьовика (учня) | 1 | 15 |
|  | Ніж для спускання країв деталей взуття (майстра) | 1 | 1 |
|  | Ніж для спускання країв деталей взуття (учня) | 1 | 15 |
|  | Стрічка сантиметрова | 1 | 15 |
|  | Молоток взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Молоток взуттьовика (учня) | 1 | 15 |
|  | Плита ПВХ для підкрою деталей (майстра) | 1 | 1 |
|  | Плита ПВХ для підкрою деталей (учня) | 1 | 3 |
|  | Плита металева | 1 | 1 |
|  | Набір інструмента взуттьовика (майстра) | 1 | 1 |
|  | Набір інструмента взуттьовика (учнів) | 1 | 15 |
|  | Термоактиватор | 1 | 1 |
|  | Фен промисловий | 1 | 5 |
|  | Посуд для зволоження деталей низу | 1 | 1 |
|  | Посуд для різних видів клею | 3 | 45 |
|  | Посуд для фарби | 1 | 15 |
|  | Щіточка для фарбування | 1 | 15 |
|  | Пензлі для фарби | 1 | 15 |
|  | Пензлі для клею | 3 | 45 |
|  | Підставка взуттьовика | 1 | 5 |
|  | Пристрій для ручного прикріплення каблуків цвяхами (трубка) | 1 | 3 |
|  | Брусок для заточування ножів взуттьовика | 1 | 15 |
|  | Точило ручне або сталька | 1 | 4 |

Список літератури

|  | Безпека життєдіяльності. Нормативні документи для навчальних закладів. – К: Основа, 2010.-1024с. |
| --- | --- |
|  | Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2003 – 719с. |
|  | Валяева А.В. Обувные товары: (товароведение): Учеб. Для сред.проф.-техн. уч-щ. – 2-е изд., перераб. – М.: Экономика, 1986 – 144 с. |
|  | Васильчук М.В, Дуброва Н. І., Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності Київ «Основа», 2004. |
|  | Винокурова Л.Є., Васильчук М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці: Навчальний посібник для ПТНЗ. – К.: Факт, 2005 – 344с. |
|  | ДСТУ 3164-95 Взуття. Методи визначення лінійних розмірів |
|  | ДСТУ 3923-99 Обувь. Деталі та заготівки верху |
|  | Гуржій А.М., Сільвестров А.М., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки. Підручник. — К.: Форум, 2002 – 382с. |
|  | Житецький В.Ц., Джиги рей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. – Львів: Афіша, 1999. |
|  | Зыбин Ю.П., Ключникова В.М., Кочеткова Т.С., Фукин В.А. Конструирование изделий из кожи.– М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. |
|  | Коновал В.П., Свістунова Л.Т., Олійникова В.В.Технологія взуттєвого виробництва: Підручник.– Київ: Либідь, 2003. – 368 с. |
|  | Конституція України. – К. 1996 |
|  | Кодекс законів про працю України, Х., «Одісей» |
|  | Краснов Б.Я. Материаловедение обувного и кожгалантерейного производства. – Учебник для средних профтехню училищ. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – 208 с.: ил. |
|  | Китаєв В.Є. Електротехніка з основами промислової електроніки. Навчальний посібник. – К.: Будівельник, 1994 – 240с. |
|  | Лук’янова Л.Б. Основи екології:Навчальний посібник – К.: Вища школа, 2000-327с. |
|  | Олійникова В.В., Біленко Н.Я., Свістунова Л.Т. Довідник-каталог взуттєвика. – К.:КДУТД, 2000. |
|  | Олійник О.М. «Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування». – Львів Оріяна-Нова, 1998р. |
|  | «Основи економіки та підприємництва В. Я. Бобров (українською мовою), 2003р. |
|  | «Основи правознавства». Навчальний посібник, - Х., «Одісей», 2002 року |
|  | «Основи правознавства»:Навч.посіб./За загальною редакцією Гнатенка П.І.–К.:Видавничий дім «Юридична книга», 2003 року |
|  | “Основи ринкової економіки України», 2000р. |
|  | Основи охорони праці. – К.: Основа, 2003 Ткачук К.Н., Халімовський М.О. та інші |
|  | “Практикум з економіки для 10-11 класів». Посібник для училища. |
|  | Правила дорожнього руху, – Київ. |
|  | Раяцкас В.Л., Нестеров В.П. Технология изделий из кожи: В 2 т. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – Т. 2. |
|  | Сімейний кодекс України |
|  | Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учеб. пособие.— К.: А.С.К., 2000. — 533 с. |
|  | Справочник обувщика (Технология).– М.: Легпромбытиздат, 1989. |
|  | Стенсель Й.І. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв. – К.; 1995. |
|  | Тобина Ю.П., Клименко Т.Б. Основи конституційного права України. – К.; 1998. |
|  | Фукин В.А., Калита А.Н. Технология изделий из кожи: В 2 т. – М.: Легпромбытиздат, 1988. – Т. 1. |
|  | Цивільний кодекс України, Х., «Одісей» |
|  | Шагапова И.М. Технология раскроя материалов на детали обуви. – М.: Легпромбытиздат, 1988. |
|  | Шагапова И.М. Технология сборки заготовок обуви. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. |

ЗМІСТ

| № з/п | Назва документа | Сторінки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні положення |  |
| 2 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Взуттьовик з ремонту взуття» 2 розряду |  |
| 2.1 | Типовий навчальний план |  |
| 2.2 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 2.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 2.4 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 2.5 | Типова навчальна програма з предмета «Правила дорожнього руху» |  |
| 2.6 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія ремонту взуття» |  |
| 2.7 | Типова навчальна програма з предмета «Обладнання» |  |
| 2.8 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 2.9 | Типова навчальна програма з предмета «Конструювання взуття» |  |
| 2.10 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 2.11 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 2.12 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 2.13 | - Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 3 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Взуттьовик з ремонту взуття» 3 розряду |  |
| 3.1 | Типовий навчальний план |  |
| 3.2 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 3.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 3.4 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 3.5 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія ремонту взуття» |  |
| 3.6 | Типова навчальна програма з предмета «Обладнання» |  |
| 3.7 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 3.8 | Типова навчальна програма з предмета «Конструювання взуття» |  |
| 3.9 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 3.10 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |  |
| 3.11 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 3.12 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 3.13 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 4 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Взуттьовик з ремонту взуття» 4 розряду |  |
| 4.1 | Типовий навчальний план |  |
| 4.2 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 4.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 4.4 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 4.5 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія ремонту взуття» |  |
| 4.6 | Типова навчальна програма з предмета «Обладнання» |  |
| 4.7 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 4.8 | Типова навчальна програма з предмета «Конструювання взуття» |  |
| 4.9 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 4.10 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |  |
| 4.11 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 4.12 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 4.13 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 5 | Державний стандарт професійно-технічної освіти за професією «Взуттьовик з ремонту взуття» 5 розряду |  |
| 5.1 | Типовий навчальний план |  |
| 5.2 | Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань» |  |
| 5.3 | Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» |  |
| 5.4 | Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології» |  |
| 5.6 | Типова навчальна програма з предмета «Технологія ремонту взуття» |  |
| 5.7 | Типова навчальна програма з предмета «Обладнання» |  |
| 5.8 | Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці» |  |
| 5.9 | Типова навчальна програма з предмета «Конструювання взуття» |  |
| 5.10 | Типова навчальна програма з предмета «Матеріалознавство» |  |
| 5.11 | Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами промислової електроніки» |  |
| 5.12 | Типова навчальна програма з виробничого навчання |  |
| 5.13 | Критерії кваліфікаційної атестації випускників |  |
| 5.14 | Перелік основних обов’язкових засобів навчання |  |
| 5.15 | Список літератури |  |

Авторський колектив

| Матвійчук Л. І. | директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг», керівник творчої групи. |
| --- | --- |
| Назарець З. О. | Завідуюча лабораторією професійної підготовки Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області. |
| Долженко Н.В. | методист Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг» |
| Федорова М.М. | заступник директора з навчально-виробничої роботи Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг». |
| Матвійчук М.В. | викладач Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг». |
| Губіна О.В. | майстер в/н Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг». |
| Маркова Л.А. | майстер в/н Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг». |
| Клушина Н.Г. | майстер в/н Державного професійно-технічного навчального закладу «Харківське вище професійне училище сфери послуг». |
| Науковий консультант Гаркавенко С.С. | доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри конструювання і технології виробів із шкіри Київського національного університету технологій та дизайну. |
| Рецензенти |  |
| Липський Т.М. | ТМ «Litini», інженер-конструктор верху взуття та шкіргалантереї. |
| Жмуйданович О.С. | викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Луцького центру професійно-технічної освіти. |
| Червонюк Л.П. | кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету технологій та дизайну. |
| Літературний редактор |  |
| Горєнкова О.І. | методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області. |
| Технічний редактор |  |
| Давидова Ю.В. | методист Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області. |

Керівники проекту

Кучинський Микола Сигізмундович – директор департаменту професійної освіти.

Паржницький Віктор Валентинович –   начальник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Багмут Ольга Миколаївна – завідувач сектору прогнозування потреб у  професійних навичках відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Шнюкова Ірина Вадимівна – науковий співробітник відділу професійної освіти і тренінгів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Русланова Тетяна Олександрівна – директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36

Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Телефон: (044) 248-41-16